Περιεχόμενα

Α. ΠΡΟΛΟΓΟΣ……………………………………………………………………………	4

Β. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ……………………………………………………………………….	6

- Η κατάσταση στην Ευρώπη………………………………………………………...	6

- Η κατάσταση στην Ελλάδα…………………………………………………………	7

- Μείωση απορριμμάτων……………………………………………………………..	9

- Αποφυγή παραγωγής απορριμμάτων……………………………………………….	9

- Επαναχρησιμοποίηση συσκευασιών………………………………………………..	10

- Ανακύκλωση Υλικών……………………………………………………………….	10

- Περιβαλλοντικά οφέλη από την ανακύκλωση…………….………………………..	10

- Ανακύκλωση χαρτιού……………………………………………………………….15

- Ανακύκλωση γυαλιού………………………………………………………………18

- Ανακύκλωση αλουμινίου…………………………………………………………	21

- Ανακύκλωση πλαστικού………………………………………………………….	23

Γ. ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ………………………………………………………………..	25

- Τι είναι η κομποστοποίηση…………………………………………………………	25

- Γιατί να φτιάξω κόμποστ…………………………………………………………...	25

- Η διαδικασία της διάσπασης των οργανικών υλικών………………………………	25

- Οι «πρώτες ύλες» για το κόμποστ………………………………………………….	25

- Επιλογή θέσης για τον κομποστοποιητή……………………………………………31

- Εποχιακό χρονοδιάγραμμα κομποστοποίησης……………………………………...31

- Παραγωγή κόμποστ…………………………………………………………………32

- Κατασκευή οικιακού κομποστοποιητή……………………………………………..	33

- Πιθανά προβλήματα και λύσεις………………………………………………….…36

- Η χρήση του κόμποστ…………………………………………………………….	37

- Συνταγές για καλύτερη κομποστοποίηση………………………………………...	37

Δ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ……………………………………………………………………………..39

Ε. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ…………………………………………………………...	40

ΣΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Ημερολόγιο Ανακύκλωσης……………………………………………………..	41

- Περιβαλλοντικά οφέλη και εκτιμήσεις…………………………………………	43

- Εταιρείες Ανακύκλωσης………………………………………………………..	54

Α. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων αποτελεί ένα από τα τρία σημαντικότερα παγκοσμίως, μαζί με την έλλειψη νερού και τις κλιματικές αλλαγές ενώ μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Τα τρία αυτά προβλήματα τείνουν να ενωθούν σε ένα ενώ και η αντιμετώπισή τους απαιτεί μια ενιαία πολιτική. Η τελευταία τάση στην επιστήμη της διαχείρισης αποβλήτων απαιτεί π.χ. να διαλέγουμε τρόπους που να μην συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή, κάτι που δεν μας απασχολούσε πριν από μια δεκαετία.

Τρεις είναι οι βασικές πηγές αποβλήτων: το περίσσευμα απόκτησης πρώτων υλών, ο μετασχηματισμός των πρώτων υλών σε προϊόντα και το περίσσευμα των προϊόντων μετά τη χρήση τους. Μέχρι σήμερα η ανθρωπότητα προσανατολίζεται περισσότερο στην τρίτη φάση παραγωγής αποβλήτων, στα αστικά απορρίμματα. Στην πραγματικότητα όμως, τα απόβλητα των δύο προηγούμενων φάσεων είναι πολύ περισσότερα, πολύ συχνά πιο επικίνδυνα και συνδέονται στενά με την επιβίωση της ανθρωπότητα, διότι συμβάλλουν στην εξάντληση των πρώτων υλών.

Ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική

Κάθε χρόνο, η Ευρώπη παράγει 1,3 δισ. τόνους αποβλήτων. Η περιβαλλοντική επιβάρυνση, σε συνδυασμό με μια σειρά από προβλήματα που φέρουν οι τόνοι βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων, έχει αναγκάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει σειρά μέτρων για να στηρίξει την ανακύκλωση.

Τρεις είναι οι αρχές της Ε.Ε. για τη διαχείριση αποβλήτων:

  - Πρόληψη παραγωγής. Να παράγουμε, δηλαδή, μόνο σε βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο,

  - Μέγιστη ανακύκλωση στερεών αποβλήτων. Να υποκαταστήσουμε δηλαδή ένας μέρος των πρώτων υλών με ανακυκλωμένα προϊόντα,

  - Ενεργειακή χρήση όλων των περισσευμάτων.

Χάσμα στην εφαρμογή της ανακύκλωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαίτησε από τους εταίρους κοινούς ρυθμούς όσον αφορά τις οδηγίες διαχείρισης αποβλήτων, με συγκεκριμένα αποτελέσματα σε καθορισμένες ημερομηνίες. Οι δυσκολίες δεν άργησαν να φανούν αφού οι χώρες της βόρειας Ευρώπης έχουν σαφές «προβάδισμα» ενώ μερικές έχουν καλύψει τις απαιτήσεις τις Ε.Ε., πριν καν αυτές τεθούν.

Η απόσταση που καλούνται να καλύψουν οι μεσογειακές χώρες είναι μεγάλη εφόσον στη Δανία, για παράδειγμα, η αποτέφρωση έχει ιστορία 120 ετών και είναι λογικό να έχουν αναπτυχθεί ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων. Στα παραπάνω συμπεριλαμβάνεται η πολυετής ανάπτυξη βαριάς βιομηχανίας και οι χαμηλές θερμοκρασίες που κατέστησαν ανάγκη την καύση απορριμμάτων για λόγους θέρμανσης. Οι παράγοντες αυτοί σχεδόν απουσίαζαν από τις μεσογειακές χώρες.

Πρόβλημα κοινωνικής ευθύνης

Για να λυθεί το πρόβλημα χρειάζεται μια αλλαγή του καταναλωτικού και παραγωγικού μοντέλου. Να παράγουμε περισσότερα προϊόντα, χρησιμοποιώντας λιγότερους φυσικούς πόρους. Να παίρνουμε φυσικούς πόρους, παράγοντας λιγότερα απόβλητα κατά την παραγωγή τους και να καταναλώνουμε πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Η κατανάλωση αφορά τον πολίτη, τα δύο προηγούμενα στάδια αφορούν τη βιομηχανία. Η οριστική λύση της διαχείρισης αποβλήτων είναι ένας ριζικός κοινωνικός μετασχηματισμός και για αυτό δεν γίνεται εύκολα. Το πρόβλημα της αλλαγής διαχείρισης αποβλήτων είναι κοινωνικό και όχι τεχνικό. Τεχνικά έχουμε τους τρόπους. Είναι θέμα οικονομίας, κοινωνίας, κοινωνικών δομών και κατανάλωσης.

Στην Ελλάδα με καθυστέρηση

Το περιβαλλοντικό κίνημα έφτασε καθυστερημένα στην Ελλάδα, κατά τη δεκαετία του 80', οπότε ξεκίνησαν οι πρώτες προσπάθειες εναλλακτικής διαχείρισης, ενώ οι πολίτες δεν έχουν αποκτήσει ακόμα πλήρη οικολογική συνείδηση. Ένα μεγάλο μέρος της χώρας είναι αραιοκατοικημένο και, εν μέρει, επικρατεί η αντίληψη πως πάντα θα βρεθεί ένας χώρος για να «φιλοξενήσει» τα σκουπίδια. Σε αρκετές περιοχές μάλιστα, δεν έχουν δημιουργηθεί Χώροι Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ) και τα απορρίμματα καταλήγουν σε πάσης φύσεως χωματερές.

Τα ποσοστά ανακύκλωσης είναι ακόμα χαμηλά και σε σχέση με τις επιταγές της Ε. Έ. αλλά και τις περιβαλλοντικές ανάγκες. Αξιόλογες προσπάθειες έγιναν σ' αυτή την κατεύθυνση κατά την περασμένη δεκαετία. Από πλευράς αποτελεσματικότητας ξεχωρίζει η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου με νομοθεσία που επιβάλλει την εναλλακτική διαχείριση στα απόβλητα των συσκευασιών, στα ορυκτέλαια, τα αυτοκίνητα, τις μπαταρίες, τις ηλεκτρικές συσκευές, τα ελαστικά κ.α.

Η πολιτεία πρέπει να φροντίσει για:

- Πυκνό δίκτυο κάδων. Θα πρέπει οι περισσότερες περιοχές να έχουν κάδους για ανακυκλώσιμα υλικά

- Τακτική ενημέρωση και υπενθύμιση αναγκαιότητας της ανακύκλωσης

- Τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων

Οι πολίτες θα πρέπει να σκεφτούν ότι:

Πρέπει να ανακυκλώνονται όσο το δυνατόν περισσότερα υλικά

- Η ανακύκλωση απαιτεί αλλαγή των καθημερινών συνηθειών

- Το σημερινό πρόβλημα των αποβλήτων μεταφέρεται στα παιδιά μας. Η αδιαφορία υποθηκεύει το δικό τους μέλλον

- Η ανακύκλωση θα πρέπει να γίνει απαίτηση, αντίστοιχη με τις κοινωνικές παροχές όπως Παιδεία, Υγεία κ.α.

- Η ανακύκλωση είναι θέμα πολιτισμού και αισθητικής

Β. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Β1. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η Γερμανία ανήκει στις χώρες που έχουν πετύχει τα μεγαλύτερα ποσοστά ανακύκλωσης στα υλικά συσκευασίας. Οι δε πολίτες της πληρώνουν φόρο ανάλογα μα την ποσότητα των σκουπιδιών που πετάνε. Το ποσοστό της επαναχρησιμοποιούμενης συσκευασίας που κυκλοφορεί στη γερμανική αγορά ξεπερνάει το 75%. Η γερμανική νομοθεσία προβλέπει την ατομική ευθύνη για επιστροφή και ανακύκλωση των συσκευασιών για παραγωγούς και διακινητές.

Σήμερα στη Γερμανία 9 στους 10 πολίτες ξεχωρίζουν τα απορρίμματά τους σε διάφορες κατηγορίες (οργανικά, χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, λευκοσίδηρος, πλαστικό) τα οποία στη συνέχεια ανακυκλώνονται.

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Στη Μ. Βρετανία περίπου το 20% των ελεγχόμενων απορριμμάτων ανακυκλώνεται ή επαναχρησιμοποιείται. Για τα σπίτια που διαθέτουν κήπο έχει εκπονηθεί ειδικό πρόγραμμα ώστε το 40% αυτών να κάνουν κομποστοποίηση των οργανικών απορριμμάτων (αποφάγια, κλαδέματα κλπ.) και στη συνέχεια να χρησιμοποιούν το κομπόστ για λίπασμα.

ΔΑΝΙΑ

Στη Δανία οι δήμοι έχουν αναλάβει τη διαχείριση και ανακύκλωση του 50% των απορριμμάτων τους. Παράλληλα μεταξύ κυβέρνησης και βιομηχανίας έχει υπογραφεί εθελοντική συμφωνία για την ανακύκλωση του 80% του χαρτιού και του χαρτονιού και του 80% των πλαστικών.

Υπάρχουν υψηλοί φόροι για την εισαγωγή αλουμινένιων κουτιών. Έτσι οι μπίρες και τα αναψυκτικά κυκλοφορούν σε συσκευασίες που ξαναγεμίζουν.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Στην Ολλανδία έχει επιτευχθεί η ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση του 57% των απορριμμάτων.

Η κομποστοποίηση αποτελεί μέθοδο που έχει υιοθετηθεί σχεδόν από το σύνολο των ολλανδικών νοικοκυριών με αποτέλεσμα 1,5 εκατομμύριο τόνοι οργανικών σκουπιδιών κάθε χρόνο να μετατρέπονται σε λίπασμα.

ΣΟΥΗΔΙΑ

Στη Σουηδία ανακυκλώνεται το 25% των απορριμμάτων που παράγονται. Ειδικά για το χαρτί ανακυκλώνεται το 55% και για τις εφημερίδες και το χαρτόνι συσκευασίας το 77%.

Υπάρχει τέλος εγγυοδοσίας στις συσκευασίες ποτών με στόχο την επιστροφή τους και την επαναχρησιμοποίηση τους. Για παράδειγμα: Ο καταναλωτής που επιστρέφει μπουκάλια εισπράττει το 1/5 περίπου της τιμής του προϊόντος. Το σύστημα έχει ως αποτέλεσμα να συλλέγεται το 99% των γυάλινων μπουκαλιών. Ο μέσος όρος επαναχρησιμοποίησης ενός μπουκαλιού είναι 33 φορές.

ΓΑΛΛΙΑ

Στη Γαλλία το 70% των αστικών απορριμμάτων υπόκειται σε επεξεργασία με στόχο την ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών ή ενέργειας.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η βιομηχανία έχουν συστήσει οργανισμό με στόχο την ανάκτηση των υλικών συσκευασίας που έχουν «πράσινη βούλα». Από αυτά επιτυγχάνεται η ανακύκλωση του 55% περίπου.

ΑΥΣΤΡΙΑ

Στην Αυστρία υπάρχει ειδικός κανονισμός για τις συσκευασίες. Παραγωγοί και διακινητές έχουν την υποχρέωση να συλλέγουν όλες τις συσκευασίες εκτός από αυτές που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Κάθε χρόνο 700 χιλιάδες τόνοι απορριμμάτων συσκευασίας συγκεντρώνονται και από αυτούς το 92% οδηγούνται σε εργοστάσια ανακύκλωσης.

ΙΤΑΛΙΑ

Η ευθύνη της ανακύκλωσης των απορριμμάτων ανήκει αποκλειστικά στους δήμους, ωστόσο το ποσοστό ανακύκλωσης είναι εξαιρετικά χαμηλό.

Η ιταλική νομοθεσία προβλέπει την αύξηση της ανακύκλωσης στο 35% ως το τέλος της δεκαετίας.

Έχει προβλεφθεί και τέλος εγγυοδοσίας το οποίο επιστρέφεται στον καταναλωτή όταν επιστρέφει άχρηστα υλικά για ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Η Ισπανία αντιμετωπίζει κοινά προβλήματα με την Ελλάδα όσο αφορά την πολιτική διαχείρισης των σκουπιδιών. Μόνο η περιοχή της Καταλονίας φαίνεται να ξεφεύγει από το γενικό κανόνα. Εκεί από το 1996 εφαρμόζεται οργανωμένα το σύστημα της χωριστής συλλογής υλικών σε όλες τις κοινότητες με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων.

Με επιτυχία λειτουργεί και η μέθοδος της κομποστοποίησης στην Ταραγκόνα και σε δήμους της Βαρκελώνης. Μέχρι το 2007 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή 47 εργοστασίων κομποστοποίησης

Β2. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα έχουν αρχίσει από το 1986 προγράμματα ανακύκλωσης στους Δήμους. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των Δήμων βρίσκεται στην Αττική και την κεντρική Μακεδονία. Άλλοι Δήμοι με προγράμματα ανακύκλωσης είναι οι Δήμοι Πατρών, Ζακύνθου, Λάρισας, Κοζάνης, Βέροιας, Χίου και Ερμούπολης. Στα προηγούμενα πρέπει να προσθέσουμε και την ανακύκλωση που γίνεται με σκοπό τον βιοπορισμό και το επιχειρηματικό κέρδος από ιδιώτες οι οποίοι συλλέγουν ανακυκλώσιμα υλικά (κυρίως χαρτί, γυαλί και αλουμίνιο) και τα πουλάνε σε εργοστάσια ανακύκλωσης.

Σταθμό στην προσπάθεια για ανακύκλωση στην Ελλάδα αποτελεί το 2001 που ψηφίστηκε ο νόμος 2939 με τον οποίο καθορίζονται οι ευθύνες όλων όσων εμπλέκονται στο σύστημα παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, όπως ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες, λάδια και λάστιχα αυτοκινήτων, μπάζα οικοδομών κ.α.

Με τον παραπάνω νόμο τίθενται ως αρχές: η επαναχρησιμοποίηση - ανακύκλωση, η πρόληψη και η ανάκτηση ενέργειας

Επιπλέον με τον νόμο αυτό εισάγεται η αρχή: “Ο ρυπαίνων πληρώνει”

Ο νόμος 2939/2001 αφορά:

- Τις βιομηχανίες - βιοτεχνίες που παράγουν ή διαθέτουν υλικά για την κατασκευή των συσκευασιών ή άλλων προϊόντων.

- Τους παραγωγούς ή μετατροπείς των συσκευασιών ή άλλων προϊόντων.

- Τους εισαγωγείς.

- Αυτούς που τοποθετούν τα προϊόντα στις συσκευασίες.

- Αυτούς που διαθέτουν προϊόντα στην αγορά.

- Τους καταναλωτές.

- Τις δημόσιες αρχές.

- Τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

- Τους διαχειριστές των αποβλήτων.

Σύμφωνα με το νόμο αυτό οι διαχειριστές συσκευασιών και άλλων προϊόντων πρέπει να οργανώσουν συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των προϊόντων τους ή να συμμετέχουν σε συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Ο σκοπός αυτών των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης είναι να επιστρέφονται οι συσκευασίες ή τα άλλα προϊόντα από τους καταναλωτές και ακολούθως να διαχειρίζονται με τρόπους φιλικούς προς το περιβάλλον.

Τι προβλέπει ο νόμος 2939/2001

Για τις συσκευασίες

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2005 πρέπει να έχουν επιτευχθεί οι παρακάτω στόχοι:

- Αξιοποίηση 50-65% κ.β. των απορριμμάτων συσκευασίας

- Ανακύκλωση 25-45% κ.β. των απορριμμάτων συσκευασίας

- Ανακύκλωση κατά 15% τουλάχιστον ανά υλικό συσκευασίας

Για τα ελαστικά οχημάτων

Οι παραγωγοί οφείλουν να διασφαλίσουν ότι το αργότερο έως την 31 Ιουλίου 2006, η αξιοποίηση των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον στο 65% των αποσυρόμενων ελαστικών. Στο ίδιο χρονικό όριο, η ανακύκλωση θα πρέπει να φθάνει στο 10%.

Για τα λιπαντικά έλαια

Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2006 πρέπει να συλλέγεται τουλάχιστον το 70% κατά βάρος όλων των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και από αυτά να αναγεννάται το 80% κατά βάρος. Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων που δεν αναγεννώνται, να οδηγούνται σε άλλες εργασίες διάθεσης (π.χ. σαν καύσιμα).

Για τα άχρηστα οχήματα

Το αργότερο έως την 1 Ιανουαρίου 2006, για τα άχρηστα οχήματα η επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον στο 85% κ.β. ανά όχημα και ανά έτος. Εντός του ίδιου ορίου, η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον στο 80 % κ.β. ανά όχημα και ανά έτος.

Το αργότερο την 1 Ιανουαρίου 2015, για όλα τα άχρηστα οχήματα, η επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον στο 95% κ.β. ανά όχημα και ανά έτος. Εντός των ιδίων χρονικών ορίων, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον στο 85% κ.β. ανά όχημα και ανά έτος.

Για μπαταρίες και συσσωρευτές

Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2006 πρέπει να συλλέγεται τουλάχιστον το 30% κ.β των χρησιμοποιημένων Η.Σ.

Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2006 πρέπει να συλλέγεται τουλάχιστον το 70% κ.β. όλων των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών της βιομηχανίας και των οχημάτων.

Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2006 πρέπει να ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 80% κ.β. των συλλεχθέντων χρησιμοποιημένων Η.Σ.

Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2006 πρέπει να ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 95% κατά βάρος των συλλεχθέντων χρησιμοποιημένων συσσωρευτών.

Για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2006, πρέπει να συλλέγονται τουλάχιστον 4 Kg ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης κατά μέσο όρο ανά κάτοικο και έτος και από αυτά:

Για τις μεγάλες οικιακές συσκευές η ανάκτηση πρέπει να αυξηθεί στο 80% κ.β. και η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσή τους πρέπει να αυξηθεί στο 75% κ.β.

Για τον εξοπλισμό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και τα καταναλωτικά είδη η ανάκτηση πρέπει να αυξηθεί στο 75% κ.β. και η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσή τους πρέπει να αυξηθεί στο 65% κ.β.

Για τις μικρές οικιακές συσκευές, τα φωτιστικά είδη, τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, τα παιχνίδια, τον εξοπλισμό ψυχαγωγίας και αθλητισμού, τα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου ο βαθμός ανάκτησης πρέπει να αυξηθεί στο 70% κ.β. και η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσή τους πρέπει να αυξηθεί στο 50% κ.β.

Για τους λαμπτήρες εκκένωσης αερίου, ο βαθμός επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον στο 80% κ.β.

Για τα υλικά εκσκαφών και κατεδαφίσεων

Σήμερα δεν πραγματοποιείται καθόλου ανακύκλωση αυτών των υλικών και η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στο περιβάλλον.

Οι στόχοι του νόμου είναι οι ακόλουθοι:

Μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2006, να αξιοποιείται τουλάχιστον το 30% κ.β. των παραγομένων αποβλήτων, από το οποίο να ανακυκλώνεται τουλάχιστον 15%.

Μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2008, να αξιοποιείται τουλάχιστον το 50% κ.β. των παραγομένων αποβλήτων, από το οποίο να ανακυκλώνεται τουλάχιστον 25%.

Μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2015, να αξιοποιείται τουλάχιστον το 80% κ.β. των παραγομένων αποβλήτων, από το οποίο να ανακυκλώνεται τουλάχιστον 40%.

Β3. ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η καλύτερη λύση για το πρόβλημα των απορριμμάτων είναι να αντιμετωπίζεται όσο πιο νωρίς γίνεται και όσο πιο κοντά στην πηγή ή στην αιτία που το δημιουργεί. Γι’ αυτό η μείωση των απορριμμάτων σε όλα τα στάδια της παραγωγής τους αποτελεί τη βασική επιλογή πολιτικής που πρέπει να ακολουθούμε.

Με την έννοια «μείωση των απορριμμάτων» εννοούμε μια σειρά τεχνικών επιλογών και νομοθετικών-οικονομικών ρυθμίσεων, καθώς και ένα πλαίσιο κοινωνικής συμπεριφοράς και ενεργής συμμετοχής των πολιτών, με στόχο τη δραστική ελάττωση του όγκου και του βάρους των απορριμμάτων, που καταλήγουν στους χώρους τελικής διάθεσης, σε όσο το δυνατόν πιο αρχικό στάδιο παραγωγής τους.

Η μείωση των απορριμμάτων μπορεί να επιτευχθεί με τους εξής τρόπους:

- με την Αποφυγή Παραγωγής τους,

- με Επαναχρησιμοποίηση Υλικών,

- με προγράμματα Ανακύκλωσης,

- με λιπασματοποίηση Οργανικών.

Β4. ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η ποσότητα των απορριμμάτων που παράγεται, σχετίζεται με συνήθειες και επιλογές του καταναλωτή, με νομοθετικές ρυθμίσεις, με παραγωγικές και εμπορικές ρυθμίσεις και επιλογές.

Σήμερα που η κατάσταση έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο, η μείωση των απορριμμάτων, με την έννοια της αποφυγής δημιουργίας τους, αποτελεί την καλύτερη λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς δεν έχει καμία περιβαλλοντική επίπτωση.

Η αποφυγή δημιουργίας απορριμμάτων, σημαίνει να μην παράγονται από την αρχή απορρίμματα (κυρίως υλικά συσκευασίας), και δεν πρέπει να συγχέεται με την ανακύκλωση ή την αξιοποίηση υλικών που έχουν στόχο να μειωθεί η ποσότητα των ήδη παραγομένων απορριμμάτων.

Η μείωση των απορριμμάτων μέσω της αποφυγής παραγωγής τους έχει δυο πλευρές, την ποιοτική και την ποσοτική:

Η ποιοτική αποφυγή παραγωγής απορριμμάτων σημαίνει τη μείωση ή την κατάργηση της χρήσης, κυρίως επικίνδυνων και τοξικών ουσιών, όπως ο υδράργυρος, ο μόλυβδος, το κάδμιο, ο αμίαντος, οι χλωροφθοράνθρακες κλπ Επίσης σημαίνει και απαγόρευση ορισμένων μη φιλικών προς το περιβάλλον υλικών συσκευασίας (π.χ. πλαστικών, PVC, χλωριωμένων υλικών).

Η ποσοτική αποφυγή παραγωγής απορριμμάτων σημαίνει μέτρα για την παραγωγή λιγότερων ποσοτήτων απορριμμάτων. Για παράδειγμα μείωση του όγκου ή του βάρους συσκευασιών, αποφυγή περιττών συσκευασιών, παραγωγή προϊόντων μεγάλης διάρκειας ζωής και πολλών χρήσεων κλπ.

Β5. ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Η επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών αποτελεί μια σημαντική διαδικασία για τη μείωση των απορριμμάτων. Αναφέρεται σήμερα σχεδόν αποκλειστικά στις γυάλινες φιάλες, μπορεί όμως να επεκταθεί και σε άλλες συσκευασίες, όπως τα πλαστικά.

Κατά την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας ο αγοραστής καταβάλλει στον πωλητή χρηματικό ποσό που του επιστρέφεται κατά την επιστροφή της συσκευασίας. Κατόπιν η συσκευασία επανέρχεται στο χώρο παραγωγής, όπου γίνεται πλύση και επαναχρησιμοποιείται.

Σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία της επαναχρησιμοποίησης των συσκευασιών είναι η σωστή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, καθώς και το κόστος περισυλλογής, επιστροφής, πλύσης και εμφιάλωσης των συσκευασιών.

Β6. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Ως ανακύκλωση μπορεί να ορισθεί η διαδικασία της συστηματικής συλλογής, διαλογής και επαναφοράς υλικών από τα απορρίμματα στον κοινωνικό και οικονομικό κύκλο. Η ανακύκλωση αποτελεί τη διέξοδο για τη διαχείριση των απορριμμάτων και πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν αποτελεσματική μέθοδος και όχι σαν πρόσκαιρη μόδα. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η ανακύκλωση αποτελεί σύγχρονη απαίτηση και αναπόσπαστο συστατικό της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Στη χώρα μας όμως γίνεται σε χαμηλά ποσοστά και διεξάγεται περιοριστικά (χαρτί 20%, γυαλί 20%, αλουμίνιο 30%), σε αντίθεση με άλλες χώρες που έχουν πετύχει μεγάλη μείωση των απορριμμάτων τους (Γερμανία, Αυστρία κλπ).

Σε ορισμένες χώρες 8 στους 10 πολίτες συμμετέχουν σήμερα όχι μόνο στη διαλογή και ανακύκλωση υλικών όπως χαρτί, γυαλί και μέταλλα, αλλά και οργανικών υλικών. Στην Ελλάδα παρατηρείται καθυστέρηση και αργή επέκταση τέτοιων προγραμμάτων και μικρή αύξηση των ποσοστών της ανακύκλωσης.

Β7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Κάνοντας ανακύκλωση έχουμε μικρότερη ποσότητα απορριμμάτων για ταφή και συνεπώς μικρότερη ρύπανση των νερών και του αέρα στην χωματερή στην οποία αυτά διατίθενται. Παρατείνεται επίσης ο χρόνος λειτουργίας των χώρων εδαφικής διάθεσης απορριμμάτων, αντιμετωπίζοντας έτσι τη δυσκολία εξεύρεσης νέων χώρων και μειώνεται το κόστος συλλογής και διάθεσης των απορριμμάτων.

Πίνακας Β1. Συμβολή της Ανακύκλωσης στην Εξοικονόμηση Πόρων και Μείωση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

| ΕΠΙΠΤΩΣΗ (% μείωσης) | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ | ΧΑΛΥΒΑΣ | ΧΑΡΤΙ | ΓΥΑΛΙ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Χρήσης Ενέργειας | 90-97 | 47-74 | 23-77 | 4-32 |
| Ατμοσφαιρική Ρύπανση | 95 | 85 | 75 | 20 |
| Ρύπανση Υδάτων | 97 | 76 | 35 | - |
| Απόβλητα Ορυχείων | - | 74 | - | 80 |
| Χρήση Νερού | - | 40 | 58 | 50 |

Πηγή: Robert Cowles Letcher and Mary T. Shell, Source Separation and Citizen Recycling, in William D. Robinson, ed., The Solid Waste Handbook (New York: John Wiley & Sons, 1986).

Με την επαναφορά χρήσιμων υλικών στον οικονομικό κύκλο, μειώνονται οι εισαγωγές σκραπ από εξωτερικό και αυτά τα υλικά επανεισέρχονται στη βιομηχανία χωρίς την ανάγκη κατασπατάλησης πρώτων υλών. Η χρησιμοποίηση ανακυκλωμένων υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της ρύπανσης κατά τη διαδικασία επεξεργασίας και κατασκευής νέων προϊόντων (Πίνακας 1).

Με την ανακύκλωση επιτυγχάνεται εξοικονόμηση υλικών από πρωτογενείς πηγές. Αυτό αν συνδυαστεί με την αυξανόμενη έλλειψη πρώτων υλών στη φύση και το συνεπαγόμενο αυξημένο κόστος τους, κάνει την ανακύκλωση περισσότερο χρήσιμη και αναγκαία.

Τέλος εξοικονομούνται μεγάλα ποσά από τα έξοδα μεταφοράς των απορριμμάτων προς τις χωματερές που είναι αρκετά μακριά από τις κατοικημένες περιοχές.

Η εφαρμογή της ανακύκλωσης με τη μορφή της ΔσΠ μειώνει το κόστος συλλογής των απορριμμάτων, επειδή παρεμβαίνει και επηρεάζει τη διαδικασία συλλογής και μεταφοράς τους.

Τέλος για την λειτουργία ανακύκλωσης απαιτείται η απασχόληση προσωπικού στα διάφορα στάδια υλοποίησής τους. Από στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι με τη ΔσΠ δημιουργούνται περισσότερες θέσεις απασχόλησης σε σχέση με την Υγειονομική Ταφή σε αναλογία 5:1.

ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Οι γενικές βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας ενός προγράμματος ανακύκλωσης με ΔσΠ είναι η ενημέρωση, η συμμετοχή των πολιτών και το ξεπέρασμα των όποιων οργανωτικών δυσκολιών ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της. Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα της ΔσΠ από την άποψη της ποιότητας των ανακτώμενων υλικών είναι η καθαριότητά τους, λόγω του ότι αυτά διαχωρίζονται πριν αναμειχθούν με τα υπόλοιπα υλικά.

Οι μορφές εφαρμογής της μεθόδου είναι άπειρες χωρίς να υπάρχει κάποιο εμπόδιο για τη λειτουργία τους. Στην πράξη όμως οι μεθοδολογίες των προγραμμάτων ΔσΠ περιορίζονται.

Αυτές που εφαρμόζονται σε ευρεία κλίμακα στο εξωτερικό και αρχίζουν σιγά-σιγά να εφαρμόζονται πιλοτικά και στην χώρα μας είναι οι παρακάτω και έχουν σχέση με τον τρόπο που γίνεται η συγκέντρωση των υλικών:

- Συλλογή από κέντρα συλλογής υλικών.

- Συλλογή πόρτα-πόρτα.

- Συλλογή με ειδικούς κάδους.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των συστημάτων Διαλογής στην πηγή αναφέρονται στην ΚΥΑ 114218/97. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται μια συγκριτική αξιολόγηση των παραπάνω  μεθόδων ΔσΠ.

Πίνακας Β2. Συγκριτική αξιολόγηση μεθοδολογιών ανακύκλωσης με ΔσΠ

| Μοντέλο | Ποσοστό συμμετοχής | Κόστος συλλογής | Οργανωτικές δυσκολίες | Καθαρότητα υλικών |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Συλλογή πόρτα-πόρτα | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Συλλογή σε κάδους | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Κέντρα ανακύκλωσης | 3 | 1 | 1 | 1 |

1: Σχετικά καλύτερα αποτελέσματα/ μικρότερες απαιτήσεις

2: Σχετικά μέτρια αποτελέσματα/ μέτριες απαιτήσεις

3: Σχετικά χειρότερα αποτελέσματα/ μεγαλύτερες απαιτήσεις

Με τον όρο Διαλογή στην πηγή (ΔσΠ) περιγράφεται η διαδικασία της ανακύκλωσης με την οποία επιτυγχάνεται ανάκτηση χρήσιμων υλικών όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πριν αυτά αναμειχθούν με την υπόλοιπη μάζα των απορριμμάτων.

Λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας, η ΔσΠ δεν αποτελεί άλλη μια μέθοδο επεξεργασίας των απορριμμάτων, αλλά αντίθετα εμπεριέχει τη μοναδικότητα της συμμετοχής των κατοίκων, την οποία προϋποθέτει και απαιτεί.

Οι παράμετροι από τους οποίους η ΔσΠ εξαρτάται, είναι:

α) η διαθεσιμότητα ανακυκλώσιμων υλικών.

β) το κόστος των άλλων μεθόδων διαχείρισης απορριμμάτων και

γ) οι τελικές χρήσεις των ανακυκλωμένων υλικών.

Οι γενικές προϋποθέσεις επιτυχίας της ΔσΠ είναι η ενημέρωση, η συμμετοχή του κοινού και το ξεπέρασμα των οργανωτικών δυσκολιών, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της.

Για την εφαρμογή ενός προγράμματος ΔσΠ απαιτείται η σύμπραξη και συνεργασία νοικοκυριών και ενός φορέα για τη διαλογή, αποκομιδή και μεταφορά των σύμμεικτων υλικών στους εμπόρους ή στον τελικό χρήστη για την τελική επεξεργασία τους.

Στη δε όλη διαδικασία που θα αποφέρει και τη μείωση των απορριμμάτων, εμπλέκονται η παραγωγή και το εμπόριο, οι πολίτες με τους συλλόγους τους, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, τα ΜΜΕ, η τοπική αυτοδιοίκηση, η εκπαίδευση και γενικά οποιοσδήποτε από όποια θέση και αν βρίσκεται.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να τονισθεί στο σημείο αυτό ότι χωρίς τη συμμετοχή του κοινού, κανένα πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων δε θα δύναται να εφαρμοσθεί, η οποία συμμετοχή βεβαίως προϋποθέτει ένα περιεκτικό πρόγραμμα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, ενεργοποίησης. Το δε πρόγραμμα, απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, ανθρώπινο δυναμικό και χρόνο. Για το λόγο αυτό, παρακάτω παρουσιάζεται συνοπτικά, υπό μορφή πίνακα, μία ολοκληρωμένη πρόταση, μέσω της οποίας θα μπορούν να επιτευχθούν οι μέθοδοι για την ενημέρωση των πολιτών.

| ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΜΕΘΟΔΟΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ | ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ |
| Ειδική επιτροπή διαχείρισης του έργου | Ομάδα αντιπροσώπων από τα άμεσα ενδιαφερόμενα όργανα, δηλαδή την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την εκπαίδευση, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τα ΜΜΕ | Εποπτεύει την διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος. Δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών προβλέπουν τις αντιδράσεις. Είναι οι ομάδες ομόφωνων αποφάσεων. | Απαιτούνται ικανά άτομα για την εξυπηρέτηση των αναγκών των επιτροπών. Απαραίτητες οι επεξηγήσεις για τις αποφάσεις. |
| Ερευνητικές ομάδες και ομάδες εργασίας | Μικρές διαλεκτικές ομάδες για να προβλέπουν τις αντιδράσεις του κοινού και να ολοκληρώνουν ένα στόχο. Οργανώνονται από έναν συντονιστή. | Προβλέπουν τεκμηριωμένα τις αντιδράσεις των πολιτών στα εκάστοτε ζητήματα, τις συναισθηματικές αντιδράσεις και την αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής μίας θέσης. | Προβλέπει ενδεχόμενες αντιδρά-σεις (όχι το ποσοστό όμως του πληθυσμού που θα έχει όμοιες αντιδράσεις). Μπορεί να θεωρηθεί ως προσπάθεια καθοδήγησης του κοινού. |
| Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή | Ένα ευρέως διαφημιζόμενο νούμερο τηλεφώνου για ενημέρωση και επίλυση των αποριών. | Δίνει την αίσθηση «του δικού μας ανθρώπου», πληροφορεί και ταυτόχρονα καταγράφει τυχόν αντιρρήσεις. | Στο τηλεφωνικό κέντρο απαιτούνται υπεύθυνα άτομα για την πληροφόρηση. |
| Συνεντεύξεις | Προσωπικές συνεντεύξεις με σημαίνοντα δημόσια πρόσωπα ή υπεύθυνους συλλόγων και οργανισμών. | Για την πρόβλεψη νέων θέσεων και απόψεως ή αντιδράσεων των ομάδων σε μία απόφαση. Εκτιμά την εξέλιξη του προγράμματος. | Απαιτούνται άτομα. |
| Συναντήσεις | Λιγότερο τυπικές μέθοδοι για να παρουσιάσει το κοινό θέσεις, απορίες, κλπ. | Ακούγονται οι απόψεις του κοινού κατά ενότητες. Μπορούν να δομηθούν, ώστε να παρεμβαίνουν οι μικρές ομάδες. | Περιορίζεται ο διάλογος. Πιθανόν να ανακοινώνονται υπερβολικές θέσεις. Απαιτούνται άτομα για να προετοιμάσουν την συνάντηση. Άβολες για το μεγάλο κοινό. |
| Σφυγμομέτρηση της κοινής γνώμη. | Ένα επεξεργασμένο ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο σε μία επιλεγμένη ως αντιπροσωπευτική μερίδα του κοινού. | Παρέχει μια ποσοτική εκτίμηση της γενικής κοινής γνώμης. | Σφυγμομέτρηση της κοινής γνώμης, σε δεδομένη χρονική στιγμή. Τα αποτελέσματα ίσως αλλάξουν με το πως εξελίσσεται η όλη διαδικασία. Προϋποθέτει ότι όλες οι απόψεις είναι ισότιμες για μία απόφαση. Απαιτεί χαμηλό κόστος και επαγγελματικό σχεδιασμό. |
| Συνοπτική ενημέρωση. | Προσωπική παρουσίαση του προγράμματος σε ενδιαφερόμενα δημόσια πρόσωπα και ομάδες ή σε υπεύθυνους συλλόγων και οργανισμών για την ανάλυση των χαρακτηριστικών, την πληροφόρηση σε βάθος (χρήση slides) ή για επίλυση αποριών. | Πληροφόρηση λεπτομερής. Προϋπολογίζει τις αντιδράσεις πριν δημοσιευτεί ένα θέμα. Επαγρύπνηση των ενδιαφερόμενων ανθρώπων για θέματα που τους αφορούν. | Απαιτεί χρόνο. |
| Παρουσίαση στα ΜΜΕ | Σύντομη παρουσίαση στους δημοσιογράφους στους οποίους μοιράζεται ταυτόχρονα, συνήθως έντυπο με σχόλια του παρουσιαστή. Αναλύσεις επί των θεμάτων. Επακολουθεί χρονική περίοδος ερωτήσεων-απαντήσεων. | Επικεντρώνει το ενδιαφέρον των ΜΜΕ στο συγκεκριμένο θέμα. Κατά την μετάδοση της δημοσιοποίησης σε ορισμένες περιστάσεις, μπορεί να παρεμβαίνει το κοινό ή παράλληλα να ψηφίζει για το αν συμφωνεί ή διαφωνεί. Ενδεχομένως να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον του κοινού. | Οι δημοσιογράφοι θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση αν το δημοσιοποιούμενο θέμα είναι άξιο ενδιαφέροντος. Δεν μπορεί να ελεγχθεί το πως παρουσιάζεται το θέμα, γι’ αυτό πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένο. Πιθανώς να παρεμβαίνει το κοινό ενδιάμεσα και περιστασιακά δημιουργώντας οξύνσεις. |
| Δελτία ενημέρωσης. | Συνοπτική περιγραφή για την εξέλιξη του προγράμματος. Συνήθως εκδίδεται σε χρονικά διαστήματα, όπου συν-τρέχουν κρίσιμα γεγονότα και αποστέλλονται σε όλους όσους έχουν ενδιαφερθεί. | Παρέχουν περισσότερες πληροφορίες στο κοινό που εκδηλώνει το ενδιαφέρον του, από όσες παρουσιάζονται μέσω των ΜΜΕ. Εκδίδονται συχνά για να ενημερώσουν για το θέμα, επερχόμενης της δημόσιας συζήτησης ή ενός σημείου καμπής. Επίσης διευκρινίζουν τα επιμέρους στάδια ενός μεγάλου προ-γράμματος. | Απαιτείται προσωπικό και χρήματα για την προετοιμασία, εκτύπωση και αποστολή. Τα αναφερόμενα θέματα πρέπει να είναι αξιόπιστα, γιατί αλλιώς το δελτίο ενημέρωσης θα θεωρηθεί προϊόν δημοσίων σχέσεων για προπαγάνδα. |
| Καταχωρήσεις στον Τύπο- Διαφήμιση | Ένα πακέτο πληροφοριών που διανέμεται στους δημοσιογράφους, ως ενσωματωμένο έντυπο. Επί χρήμασι ή και δωρεάν αποκτώμενος χώρος στον τύπο ή χρόνος σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα. | Λαμβάνεται από όλους τους δημότες με σημαντικές πληροφορίες για τις ανάγκες του προγράμματος και τις υπό σκέψη εναλλακτικές θέσεις. Αποτελεσματικό για την ανακοίνωση συναντήσεων ή καίριων αποφάσεων και την προβολή. Το θέμα παρουσιάζεται, όπως επιθυμεί η επιτροπή. | Απαιτείται προσωπικό και χρήματα. Μπορεί όμως να σελιδοποιηθούν όπως οι εφημερίδες. Πιθανώς να δημιουργηθούν αρνητικά σχόλια για σπατάλη δημόσιου χρήματος. Για την τηλεόραση είναι επιπρόσθετο το υπέρογκο κόστος παραγωγής της διαφήμισης. Αν είναι δωρεάν, δεν είναι σίγουρο ότι θα μεταδοθούν, σε ώρες υψηλής ακροαματικότητας. |
| Δελτίο Τύπου. | Ένα πακέτο πληροφοριών που διανέμεται στους δημοσιογράφους. | Επικεντρώνουν το ενδιαφέρον του τύπου στο πρόγραμμα. Παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες που οι εκδότες χρησιμοποιούν για μελλοντικά άρθρα. | Εκτός του ότι μπορεί να αγνοηθεί έχει ελάχιστα μειονεκτήματα. Δεν ελέγχεται το πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πληροφορία. |

Β8. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ

Το χαρτί κατασκευάζεται από υψηλά συμπυκνωμένες ίνες κυτταρίνης. Τα είδη που ανακυκλώνονται συνήθως είναι εφημερίδες, χαρτοσακκούλες, κουτιά από χαρτόνι, χαρτί γραφείου.

Με την ανακύκλωση υποβαθμίζονται οι ίνες του χαρτιού, π.χ. η ανάμειξη και επεξεργασία του με το νερό τις σπάει και τις κονταίνει. Για το λόγο αυτό το χαρτί δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί άπειρες φορές λόγω της φθοράς που υφίστανται οι ίνες.

Στις βιομηχανίες το χαρτί αναμειγνύεται με νερό σχηματίζοντας τον χαρτοπολτό, ο υδροπολτοποιητής διαχωρίζει τις ίνες του χαρτιού. Οι ίνες μαζί με νερό δημιουργούν το μίγμα από το οποίο κατόπιν απομακρύνονται τα μέταλλα και οι διάφορες προσμίξεις. Στο μίγμα προστίθενται χημικά για απομελάνωση, επειδή όμως παραμένει αρκετό μελάνι σ’ αυτό, το τελικό προϊόν έχει χρώμα φαιό.

Ο καθαρός πολτός μπορεί να μετατραπεί σε 100% προϊόν ανακυκλωμένου χαρτιού, ή μπορεί να αναμειχθεί με ξυλοπολτό ή παρθένες ίνες για την παραγωγή χαρτιού ή χαρτονιού που εν μέρει αποτελούνται από ανακυκλωμένες ίνες.

Οι ελληνικές χαρτοβιομηχανίες χρησιμοποιούν κυρίως τις εξής ποιότητες εγχώριων αποκομμάτων: α) εφημερίδες και περιοδικά, β) χαρτοκιβώτια, γ) σχολικά βιβλία και τετράδια (χωρίς το εξώφυλλο), δ) ανάμικτα διάφορα. Αντίστοιχα εισάγουμε από το εξωτερικό ειδικές ποιότητες αποκομμάτων (λευκά, κραφτ κ.α.) που δεν υπάρχουν καθόλου ή σε μικρές ποσότητες στη χώρα μας.

Πρακτικές Οδηγίες για τη σωστή Συλλογή Χαρτιού

Μεγάλη προσοχή χρειάζεται στη διαδικασία συλλογής και διαλογής (απαλλαγή από ξένες ύλες) των αποκομμάτων χαρτιού, γιατί έστω και ένα ελάχιστο ποσοστό ξένης ύλης μπορεί να καταστρέψει μεγάλη μερίδα της παραγωγής. Για παράδειγμα, αν ξεφύγει από τον έλεγχο και χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη μικρό ποσοστό πισσωμένου χαρτιού, όλο το χαρτί που θα παραχθεί θα είναι γεμάτο με μαύρα στίγματα, ακατάλληλο για την αγορά και παράλληλα θα δημιουργηθεί πρόβλημα απορρύπανσης της παραγωγικής μηχανής που σημαίνει νεκρός παραγωγικός χρόνος. Σημαντική προϋπόθεση, επίσης, για τη χρήση του αποκόμματος ως πρώτη ύλη, είναι η διαλογή του σε κατηγορίες και η χρήση του ανάλογα με την ποιότητα χαρτιού που παράγεται. Ειδικότερα σήμερα με την ανάπτυξη της τεχνολογίας στην κατεύθυνση της παραγωγής χαρτιού υψηλών προδιαγραφών από απόκομμα, η διαδικασία διαλογής σε κατηγορίες παίζει σημαντικό ρόλο.

Τι πρέπει να Προσέχουμε για να Διευκολύνουμε την Ανακύκλωση Χαρτιού

Είναι σημαντικό να συμμετέχουμε ενεργά στη διαλογή στην πηγή (σχολείο, γραφείο, κατοικίες, τυπογραφεία, βιομηχανίες, κλπ) των διαφόρων κατηγοριών του χαρτιού, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή ποιότητα ανακυκλωμένων χαρτιών.

Ανακατεύοντας όλες τις κατηγορίες χαρτιού μαζί, στη βιομηχανία θα παραχθεί το χαρτί που αντιστοιχεί στην κατώτερη ποιότητα χαρτιού. Πολλές σύγχρονες βιομηχανίες ανακύκλωσης έχουν σήμερα τεχνολογίες αναβάθμισης της ποιότητας του ανακυκλωμένου χαρτιού, αλλά κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει ακόμη στη χώρα μας. Εδώ, διαλογή των διαφορετικών κατηγοριών χαρτιού, πριν φθάσουν στη χαρτοβιομηχανία, κάνουν οι έμποροι παλαιού χάρτου. Στη χαρτοβιομηχανία δύσκολα ή καθόλου γίνεται διαλογή των κατηγοριών χαρτιού.

Ένα άλλο, ίσως πιο σημαντικό στοιχείο, το οποίο θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας αν θέλουμε να πετύχει η ανακύκλωση είναι η απαλλαγή των χαρτιών από κάθε ξένη ύλη.

ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Αποφεύγουμε να τοποθετούμε το χαρτί σε μικρές πλαστικές σακούλες και μάλιστα να τις δένουμε. Είναι δύσκολο και δαπανηρό να καθαρίζουμε κάθε φορά μεγάλες ποσότητες χαρτιού που περιέχονται σε μικρές πλαστικές σακούλες. Το χαρτί μπορεί να δένεται με σπάγκο ή να τοποθετείται σε τσάντα ή σάκο, που επαναχρησιμοποιούμε και δεν ρίχνουμε βέβαια μέσα στον κάδο ανακύκλωσης. Στο χώρο της κατοικίας μπορούμε να διαμορφώσουμε μια ειδική γωνιά, να χρησιμοποιήσουμε ειδικούς σάκους, μία μεταλλική ντουλάπα, ένα ξύλινο κιβώτιο ή πάνινες μεγάλες τσάντες για την προσωρινή αποθήκευσή του.

ΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Αποφεύγουμε να πετάμε προς ανακύκλωση διάφορα πλαστικά υλικά συσκευασίας. Τα χαρτοκιβώτια χρειάζεται να τα ανοίγουμε και να τα τοποθετούμε το ένα πάνω στο άλλο για να μην καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο κατά την αποθήκευση ή μεταφορά τους.

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Καθαρίζουμε τα σχολικά βιβλία από τυχόν πλαστικοποιημένα ή ντυμένα με πλαστικό εξώφυλλα. Αν είναι «δύσκολο» να καθαρίζουμε ο καθένας τα βιβλία του από τα πλαστικά, ας αναλογισθούμε πόσο πιο δύσκολο είναι και τι κόστος θα έχει κάτι τέτοιο, όταν θα γίνεται από τη βιομηχανία για χιλιάδες βιβλία.

ΣΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ

Δεν πετάμε μέσα στους σάκους για το προς ανακύκλωση χαρτί δοχεία από μελάνια, ξύλα, πλαστικά συσκευασίας, κόλες και άλλα ξένα υλικά.

ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Δεν τοποθετούμε στα δοχεία για το χαρτί πλαστικά ποτηράκια, καρμπόν, τσιγάρα, πλαστικές σακούλες, άδεια στυλό και ό,τι άλλο άχρηστο υπάρχει.

Σε κάθε περίπτωση φροντίζουμε να είναι σχετικά εύκολη δουλειά, και για μας και για τους ανθρώπους που τυχόν συλλέγουν το χαρτί για ανακύκλωση, η παραλαβή και η μεταφορά του. Δεν τοποθετούμε δηλ. το χαρτί σε σημείο με δύσκολη πρόσβαση ή στο πιο βαθύ υπόγειο, το οποίο δεν έχει ασανσέρ ή δεν χωράει να περάσει κάποιος να το παραλάβει...

ΧΑΡΤΙ

Διαλογή στην πηγή

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΛΟΓΗ

Μεικτό χαρτί

Πολτοποίηση-καθαρισμός

Υλικά συσκευασίας κ.α.

Βελτιωτικό εδάφους

RDF

Πούλπα

Χαρτί (ξηρό)

Καλλιέργειες γης

Στερεά καύδιμη ύλη

Τσιμέντο, ασβέστης...

Πολτοποίηση

Πρόσθετο για ποιοτικό χαρτί

Παραγωγή χαρτονιού

Καύση

Θερμότητα

Ατμός

Ηλεκτρική ενέργεια...

Πυρόλυση

Αέριο, πετρέλαιο, άνθρακας

Εσωτερική + εξωτερική χρήση

Β9. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ

Η ανακύκλωση γυαλιού περιλαμβάνει μπουκάλια, γυάλινα δοχεία, τζάμια, πιάτα, γυαλιά υψηλής αντοχής σε θερμότητα, κρύσταλλα κ.α. Έχει το πλεονέκτημα, σε αντίθεση με το χαρτί, ότι μπορεί να ανακυκλωθεί πολλές φορές χωρίς να αλλοιωθεί.

Στις βιομηχανίες το υαλόθραυσμα καθαρίζεται και τεμαχίζεται σε πολύ μικρά κομμάτια που έχουν τη μορφή άμμου. Κατόπιν αναμιγνύεται με πυριτική άμμο και θραύσματα ασβεστόλιθου και τήκεται για παραγωγή νέου γυαλιού.

Το γυαλί υποδιαιρείται σε κατηγορίες, λευκό, πράσινο, καφέ. Κατά τη συλλογή του θραύεται για να μειωθεί ο όγκος του και δημιουργείται το υαλόθραυσμα.

Γυαλί καφέ χρώματος χρησιμοποιείται για μπουκάλια μπύρας και φαρμάκων τα οποία χημικά ευαίσθητα στο φως και πράσινου χρώματος για τα μπουκάλια κρασιού και αναψυκτικών.

Τα τελικά προϊόντα της ανακύκλωσης γυαλιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υαλοβάμβακες, fiberglass, σήματα στους δρόμους.

Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο καταλήγουν στις ελληνικές χωματερές 100.000 τόνοι γυαλί, για την κατασκευή του οποίου έχουν δαπανηθεί 110.000 τόνοι πρώτες ύλες.

ΓΥΑΛΙ

Υλικά συσκευασίας

Διάφορα εξαρτήματα

Λοιπά οικιακά είδη

Μέθοδοι׃

Υπολείμματα καύσης ή πυρόλυσης

Παράγωγα γυαλιού

Παραπροϊόντα

Προϊόντα για οικοδομές κ.α.

Μηχανική διαλογή

Διαχωρισμός ανά χρώμα

Πρώτη ύλη

Διαλογή στην πηγή

Τεμαχισμένο γυαλί

Διαλογή – καθαρισμός

Πρώτη ύλη

Προϊόντα γυαλιού

Επαναχρησιμοποίηση

Δοχεία συσκευασίας

Παραγωγή γυαλιού

Το γυαλί το χρησιμοποιούμε συχνά στη ζωή μας σε διάφορες μορφές. Όταν βρεθεί όμως στη φύση δεν αποσυντίθεται γι' αυτό πρέπει να το ανακυκλώνουμε.

Το γυαλί φτιάχνεται από μια ειδική άμμο που την εισάγουμε από το Βέλγιο, από σόδα και μαρμαρόσκονη. Όλα αυτά ανακατεύονται σε μεγάλα σιλό και πηγαίνουν στον κλίβανο τήξης και γίνονται υαλόμαζα (γυαλί σε υγρή κατάσταση) σε θερμοκρασία 5.000 - 6.000 ºC. Η υαλόμαζα πηγαίνει σε ειδικές μηχανές και μπαίνει σε καλούπια που δίνουν το σχήμα των δοχείων. Μια άλλη μηχανή φυσάει για να δημιουργήσει τον ωφέλιμο χώρο των δοχείων και το γυαλί ψύχεται. Έτσι παίρνουμε τα διάφορα γυάλινα δοχεία. Όλη αυτή η διαδικασία ελέγχεται από το κέντρο ηλεκτρονικού ελέγχου (από ηλεκτρονικούς υπολογιστές).

Τα γυάλινα δοχεία ελέγχονται από εργάτες στη αρχή, για να δουν αν έχουν κάποια ατέλεια. Μετά τον έλεγχο των εργατών, πηγαίνουν σε ειδικές μηχανές οι οποίες ελέγχουν το στόμιο, το σχήμα και τη χωρητικότητά τους. Αν κάποια δοχεία έχουν ξεφύγει από το μάτι του ανθρώπου τα βγάζουν οι μηχανές. Αφού τελειώσουν οι έλεγχοι, τα βάζουν σε παλέτες, τα πακετάρουν και τα πηγαίνουν στα εργοστάσια εμφιάλωσης. Τα μπουκάλια που είναι ραγισμένα ή έχουν άλλη ατέλεια πηγαίνουν για ανακύκλωση.

Υπάρχουν δύο τρόποι ανακύκλωσης. Ο πρώτος είναι η επαναχρησιμοποίηση των μπουκαλιών. Ο δεύτερος τρόπος έχει σχέση με τα μπουκάλια που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και με τα διάφορα γυάλινα αντικείμενα. Αυτά τα συγκεντρώνουμε σε ειδικούς κάδους. Έπειτα μεταφέρονται στα κέντρα συγκέντρωσης γυαλιού όπου γίνεται ο διαχωρισμός του γυαλιού ανάλογα με το χρώμα του (άσπρο, πράσινο, καφέ). Μετά το σπάνε σε μικρά κομματάκια (υαλόθραυσμα) και το καθαρίζουν από χαρτιά, πλαστικά κ.ά. Στη συνέχεια το υαλόθραυσμα οδηγείτε στον κλίβανο τήξης κι ακολουθείται όλη η προηγούμενη διαδικασία.

Με την ανακύκλωση του γυαλιού κάνουμε οικονομία στις πρώτες ύλες και προστατεύουμε το περιβάλλον.

Ο Ρόλος του Πολίτη στην Ανακύκλωση του Γυαλιού

Πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι η ανακύκλωση των προϊόντων, αν θέλουμε να διατηρήσομε το περιβάλλον καθαρό. Κάθε ένας μεμονωμένα και όλοι μαζί συνολικά πρέπει να συμβάλλομε ενεργά στη προσπάθεια αυτή. Όλοι μπορούμε να αγοράσομε προϊόντα που βρίσκονται σε αρμονία με το περιβάλλον και δεν είναι ζημιογόνα. Αυτή η προσπάθεια ίσως να αποδειχτεί και αρκετά διασκεδαστική.

Μπορούμε να προτείνομε μερικές ιδέες που θα βοηθήσουν στην ανακύκλωση και συγκεκριμένα του γυαλιού:

- Να μην πετάμε διάφορα γυάλινα σκεύη ή διακοσμητικά, που δεν χρειαζόμαστε, αλλά να τα διαθέτομε για φιλανθρωπικούς σκοπούς ή να τα πουλάμε σε μαγαζιά που τα ανακυκλώνουν.

- Να χρησιμοποιούμε γυάλινα δοχεία για αναψυκτικά, μπύρες κλπ, για να μπορούμε να τα επιστρέφομε.

- Να επιστρέφομε τα γυάλινα δοχεία που χρησιμοποιούμε για φάρμακα, όταν αδειάσουν.

- Να μην αγοράζομε προϊόντα μιας χρήσης.

- Να μην πετάμε ποτέ γυάλινα δοχεία στο δρόμο ή στην ύπαιθρο. Είναι πολύ επικίνδυνα για τους ανθρώπους αλλά και για τα ζώα.

- Να προσπαθούμε να μαζεύομε τα γυάλινα δοχεία και να τα βάζομε σε ειδικούς κάδους.

- Μπορούμε πολλά γυάλινα δοχεία να τα ξαναχρησιμοποιήσομε καθημερινά στη κουζίνα μας όπως για μαρμελάδες, γλυκά, τρόφιμα, κομπόστες κλπ.

- Να ζητήσομε από τον Δήμο μαζί με τους φίλους μας ή το σχολείο μας να τοποθετήσει κάδους για ανακύκλωση.

Με λίγη καλή θέληση και ομαδική προσπάθεια η ανακύκλωση θα γίνει πραγματικότητα Η ανακύκλωση να γίνει απαραίτητο μέρος της καθημερινής ζωής του κάθε πολίτη.

Β10. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Η ανακύκλωση του αλουμινίου αφορά κύρια τα κουτιά αναψυκτικών και μπύρας, καθώς και υδροροές, πλαίσια παραθύρων, έπιπλα κήπου, εξαρτήματα αυτοκινήτων. Κατά τη ανακύκλωσή τους, τα κουτιά αλουμινίου πρέπει να διαχωρίζονται από τα σιδηρούχα και τα διμεταλλικά, κάτι που επιτυγχάνεται με την χρήση μαγνητικού διαχωριστή.

Στη βιομηχανία, τα κουτιά εισάγονται σε φούρνο για αποβερνίκωση, αποσμάλτωση και απομάκρυνση χρωματικών επιγραφών. Το καθαρό αλουμίνιο εισάγεται σε φούρνο για τήξη και μόρφωση σε ράβδους, που όταν ψηχθούν αποτελούν τα φύλλα ή ρολλά που θα διαμορφώσουν τελικά τα νέα κουτιά.

Με την ανακύκλωση του αλουμινίου έχουμε μεγάλο οικονομικό όφελος, αφού εξοικονομείται το 95% της ενέργειας που χρειάζεται για την παραγωγή του από πρώτες ύλες. Ταυτόχρονα, η ανακύκλωση ενός τόνου αλουμινίου οδηγεί στην εξοικονόμηση:

4 τόνων βωξίτη

500 κιλών σόδας

100 κιλών ασβεστόλιθου

700 κιλών πετρελαίου

25 κιλών κρυολίτη

35 κιλών φθοριούχου αλουμινίου

Υπολογίζεται ότι το 1991 στην Ελλάδα καταναλώθηκαν 700 εκατομμύρια κουτιά αλουμινίου. Από αυτά, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου, το 25% ανακυκλώθηκε.

Το αλουμίνιο δικαίως χαρακτηρίζεται σαν το "πράσινο" μέταλλο, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις τεχνολογικές αλλά και οικολογικές απαιτήσεις. Εδώ και περίπου 10 χρόνια, η κοινωνία έχει συνειδητοποιήσει το βαρύ περιβαλλοντικό κόστος που επισύρει η ανεξέλεγκτη τεχνολογική ανάπτυξη, με αποκορύφωμα το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Η διεθνής παραγωγή αλουμινίου είναι από τους βασικούς πρωταγωνιστές στην προσπάθεια για μείωση ενέργειας για παραγωγική διεργασία, περιορισμό και έλεγχο εκπομπών ρύπων και διατήρηση τουλάχιστον της ποιότητας του περιβάλλοντος. Η ανακύκλωση του αλουμινίου είναι το σημαντικότερο μέσο για την οικονομία ενέργειας και τη μείωση εκπομπών ρύπων.

Για να καταδειχθεί η σημαντικότητα της ανακύκλωσης, τονίζεται ότι ενώ για την πρωτογενή παραγωγή 1 κιλού αλουμινίου (ηλεκτρόλυση αλουμίνας από βωξίτη) απαιτείται ενέργεια 14 kWh, για την ανακύκλωση της ίδιας ποσότητας από σκραπ, απαιτείται μόνο 5% της ενέργειας της μεθόδου ηλεκτρολύσεως.

Η διεθνής προσπάθεια που καταβάλλεται προς την κατεύθυνση αυτή, αποδεικνύεται και με το "κλείσιμο" ορυχείων βωξίτη, ενώ πολλές μονάδες ηλεκτρόλυσης (πάνω από 60% παγκοσμίως) τροφοδοτούνται με ενέργεια από υδροηλεκτρικά έργα (καθαρότερη ενέργεια, χωρίς εκπομπές απαερίων). Η επαναφορά του τοπίου των σκαμμένων ορυχείων είναι καθιερωμένη και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν βραβεύσει την αναδάσωση παλαιών ορυχείων μεγάλης εταιρίας στην Αυστραλία.

Η προσπάθεια για οικονομικότερη διεργασία ηλεκτρολύσεως έχει ήδη διεθνώς αποδώσει, επιτυγχάνοντας μείωση ενέργειας 30% σε σχέση με εκείνη που χρειαζόταν προ 30ετίας.

Καταβάλλεται προσπάθεια -μέσω ενημέρωσης- για να επικρατήσει ο όρος χρησιμοποίηση αλουμινίου αντί για κατανάλωση αλουμινίου, ώστε το κοινό να εξοικειωθεί με τις έννοιες περισυλλογής - διαχωρισμού και ανακύκλωσης. Η διατήρηση της αξίας του μετάλλου, παράλληλα με την επ΄ άπειρον δυνατότητα ανακύκλωσης του αλουμινίου, αποτελούν εξαιρετικά ελκυστικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν το προφίλ οικολογίας του αλουμινίου. Υπογραμμίζεται η δεδομένη σήμερα διατήρηση της ίδιας ποιότητας μετάλλου μετά την ανακύκλωσή του.

Αλλά και η παραγωγή προϊόντων από αλουμίνιο, έχει σε πολλές περιπτώσεις σημαντική οικολογική επίπτωση, όπως στην Αυτοκινητοβιομηχανία: Έτσι, για κάθε 100 κιλά που μειώνεται το βάρος ενός αυτοκινήτου μεσαίου κυβισμού λόγω χρήσης αλουμινίου αντί χάλυβα, προκύπτει μείωση εκπομπής καυσαερίων ποσότητας 2 τόνων για όλη τη διάρκεια ζωής του αυτοκινήτου, ενώ στον ίδιο χρόνο η αναμενόμενη οικονομία καυσίμου είναι 900 λίτρα βενζίνης (ελαφρότητα κατασκευής).

Η διάρκεια ζωής των κατασκευών από αλουμίνιο είναι σημαντικά μεγαλύτερη εκείνων από χάλυβα, για λόγους αντοχής στη διάβρωση, ενώ το κόστος συντήρησής τους είναι από ελάχιστο έως αμελητέο. Η τεχνολογία των κραμάτων σε συνδυασμό με την ευκολία υποβιβασμού του πάχους με την έλαση, δίνει νέα διάσταση σε δυνατότητα οικονομίας μετάλλου στις κατασκευές (σκληρότερα κράματα - χαμηλότερο πάχος).

Η ανακύκλωση σαν εφαρμοσμένη βιομηχανική μέθοδος παραγωγής αλουμινίου, έχει ιστορία ζωής στην Ευρώπη από το 1920 περίπου. Το σκραπ που προκύπτει κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας στα εργοστάσια παραγωγής, ανακυκλώνεται αμέσως δίνοντας αντίστοιχες κραματικά ποσότητες πλακών από το χυτήριο. Από την άλλη, οι κάθε είδους κατασκευές και προϊόντα αλουμινίου μπορούν να ανακυκλωθούν μετά το τέλος της διάρκειας ζωής τους. Αυτό βέβαια προϋποθέτει την περισυλλογή, τον κραματικό διαχωρισμό και την ανακύκλωσή τους. Εκτεταμένα δίκτυα περισυλλογής, διαχωρισμού, προεπεξεργασίας και εμπορίας, λειτουργούν ήδη σε όλο τον κόσμο.

Σε Ευρωπαϊκή κλίμακα, το αλουμίνιο που χρησιμοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία είναι από εκείνα με τον υψηλότερο βαθμό ανακύκλωσης. Το αλουμίνιο από δομικές εφαρμογές ακολουθεί, ενώ τρίτο σε βαθμό ανακύκλωσης είναι το αλουμίνιο από τα κουτιά μπύρας και αναψυκτικών.

Έχουν αναπτυχθεί διαφορετικές τεχνικές ανακύκλωσης, προσαρμοσμένες στις διάφορες μορφές ανακυκλώσιμου αλουμινίου, π.χ. άλλη για άβαφο και χονδρού πάχους αλουμίνιο, άλλη για φόιλ (foil) αλουμινίου, άλλη για βαμμένο αλουμίνιο.

Η ΕΛΒΑΛ (Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου Α.Ε.), έχει επενδύσει σημαντικά στον τομέα της ανακύκλωσης, με νέας τεχνολογίας μονάδες, ενώ παράλληλα προωθεί την πλήρη ανακύκλωση των στερεών προϊόντων του χυτηρίου σε άλλης υφής υλικά.

Β11.	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ

Τα πλαστικά είναι υλικά υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας, χαμηλής τιμής και πολύ πρακτικά και χρήσιμα για τη συσκευασία πολλών προϊόντων. Η εκτεταμένη όμως χρήση τους και η αργή αποδόμησή τους τα καθιστά ένα από τα βασικά συστατικά ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Θερμοπλαστικά υλικά

Εξαρτήματα

Δοχεία - μπουκάλια

Υλικά συσκευασίας

Μεικτά βιομηχανικά

Μεθόδοι:

׃

Πυρόλυση

Αέριο, πετρέλαιο, άνθρακας

Εσωτερική  + εξωτερική χρήση

Καύση

Θερμότητα

Ατμός

Ηλεκτρική ενέργεια…

RDF

Στερεά απόβλητα

Τσιμέντο, ασβέστης

Διαλογή στην πηγή

Μη καθαρά προϊόντα

Διάφορα προϊόντα

Δοχεία

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι πάνω από 1.000.000 πουλιά βρίσκουν το θάνατο σε παγκόσμιο επίπεδο εξαιτίας των πλαστικών, ενώ 10.000 ψάρια πεθαίνουν στη Μεσόγειο εξαιτίας των πλαστικών και άλλων μικροαντικειμένων που καταλήγουν στη θάλασσα.

Κάθε χρόνο στην Ελλάδα καταλήγουν περίπου 30.000 τόνοι πλαστικό στις χωματερές ή ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον, από τις σακούλες των σούπερ-μάρκετ. Για να φτιαχτούν αυτές οι πλαστικές σακούλες που χρησιμοποιούνται χρειάζονται 27.000 τόνοι πλαστικό.

Επίσης ένα μεγάλο ποσοστό αναψυκτικών κυκλοφορεί σε πλαστικά μπουκάλια που δεν επιστρέφονται, ενώ οι περισσότερες εταιρείες εμφιαλώνουν το νερό σε πλαστική φιάλη μιας χρήσης.

Η ανακύκλωση του πλαστικού γίνεται σήμερα σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, σχεδόν ασήμαντο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ανακύκλωση των πλαστικών είναι η ποικιλία των πλαστικών υλών και η δυσκολία στην αξιοποίησή τους, αν δεν προηγηθεί ένα δαπανηρό στάδιο διαχωρισμού.

Η βιομηχανία πλαστικού πάντως έχει αναπτύξει την ανακύκλωση, κυρίως όσον αφορά τα υπολείμματα (σκραπ) πλαστικού από την παραγωγική διαδικασία. Από τους 300.000 τόνους πλαστικού που καταναλώνονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, οι 25.000-30.000 τόνοι προέρχονται από πλαστικά που ανακυκλώνονται.

Γ. ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Γ1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Είναι η διαδικασία της αποσύνθεσης και της φυσικής ανακύκλωσης των οργανικών υλικών που καταλήγει στη δημιουργία μιας μάζας που μοιάζει με χώμα και είναι πολύ θρεπτική για τα φυτά.

Γ2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΩ ΚΟΜΠΟΣΤ

Το κόμποστ είναι ένα από τα καλύτερα καλυπτικά για το έδαφος κι ένα από τα καλύτερα εδαφοβελτιωτικά. Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε αντί για τα λιπάσματα του εμπορίου.  Και, κυρίως, το κόμποστ είναι φτηνό.  Μπορείτε να το παρασκευάσετε χωρίς να ξοδέψετε ούτε ένα ευρώ. Η χρήση του βελτιώνει τη δομή και την υφή του εδάφους. Αυξάνει τον αερισμό του εδάφους και την ικανότητά του να συγκρατεί νερό. Το κόμποστ κάνει πιο χαλαρά τα αργιλώδη εδάφη και βοηθάει τα αμμώδη να συγκρατούν περισσότερο νερό. Προσθέτοντάς το αυξάνεται η γονιμότητα του εδάφους και ενισχύεται στα φυτά η ανάπτυξη υγιούς ριζικού συστήματος. Η οργανική ύλη που περιέχεται σ’ αυτό τροφοδοτεί τους μικροοργανισμούς οι οποίοι κρατάνε το έδαφος υγιές και ισορροπημένο. Το άζωτο, το κάλιο και ο φώσφορος θα παράγονται με φυσικό τρόπο από τους μικροοργανισμούς ώστε να μην χρειάζεται να τα προσθέσετε εσείς.

Στην εποχή μας δεν υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι χώροι για να πετάμε απορρίμματα και δεν συμφέρει επίσης να πετάμε στα σκουπίδια υλικά που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε το έδαφός μας. Τουλάχιστον το 1/3 των χωματερών και των Χ.Υ.Τ.Α. το γεμίζουμε με οργανικά απορρίμματα του κήπου ή της κουζίνας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να φτιάξουμε κόμποστ. Μόνο να διαθέσουμε λίγο χρόνο και θα μειώσουμε τα σκουπίδια μας αυξάνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα της καλλιεργήσιμης γης μας. Εμείς προτείνουμε: Αρχίστε την κομποστοποίηση τώρα!

# Γ3. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

# Το κόμποστ είναι το τελικό προϊόν ενός σύνθετου διατροφικού πλέγματος ανάμεσα σε εκατοντάδες διαφορετικών οργανισμών (βακτήρια, σκουλήκια, έντομα και μύκητες).

Όταν αυτοί οι οργανισμοί διασπάσουν την οργανική ύλη ό,τι απομένει είναι το πλούσιο, εύφορο υλικό που αγαπούν τα φυτά σας. Η κομποστοποίηση είναι μια πιστή αντιγραφή του φυσικού τρόπου διάσπασης των οργανικών υλικών όπως ακριβώς γίνεται στο έδαφος ενός δάσους.  Σε κάθε δάσος ή λιβάδι, ζούγκλα ή κήπο συμβαίνει το ίδιο: Φυτά ξεραίνονται, πέφτουν στο χώμα και διαλύονται. Διασπώνται σιγά-σιγά από τους μικροοργανισμούς που ζουν στο έδαφος. Και τελικά τα κομμάτια των νεκρών φυτών εξαφανίζονται γιατί έχουν γίνει πια εκείνο το σκούρο ευκολοδούλευτο χώμα που βρίσκουμε στα δάση κάτω από τα φύλλα που σαπίζουν. Έχουν γίνει αυτό που λέμε «χούμους» αυτό το ελαφρύ αφράτο χώμα. Αυτό το «χούμους» είναι ο σκοπός μας όταν ξεκινάμε την κομποστοποίηση. Προσφέροντας το κατάλληλο περιβάλλον στους οργανισμούς που ζουν στον σωρό καταφέρνουμε να φτιάξουμε χώμα εξαιρετικής ποιότητας. Φυσικά θέλουμε προκαλέσουμε και να επιταχύνουμε τις διαδικασίες της φύσης. Και, καθώς θα παράγουμε πιο γρήγορα καλής ποιότητας έδαφος, ταυτόχρονα, η θερμότητα που παράγεται στον σωρό θα το καθαρίσει από τυχόν σπόρους ζιζανίων ή ασθένειες.

## Γ4. ΟΙ «ΠΡΩΤΕΣ ΎΛΕΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΠΟΣΤ

Θεωρητικά όλες οι οργανικές ουσίες είναι κατάλληλες για έναν κομποστοσωρό. Ο σωρός μας χρειάζεται την κατάλληλη αναλογία από υλικά πλούσια σε άνθρακα (π.χ. ξερά φύλλα, άχυρα και κομμάτια ξύλου) και υλικά πλούσια σε άζωτο (όπως κομμένο χορτάρι και φυτικά υπολείμματα από την κουζίνα).   Ανακατεύοντας διάφορα είδη υλικών ή αλλάζοντας τις αναλογίες μπορεί να αλλάξει η ταχύτητα της αποσύνθεσης. Το να επιτύχετε το ιδανικότερο μίγμα είναι περισσότερο θέμα εμπειρίας παρά επιστημονικής ακρίβειας. Η ιδανική αναλογία είναι περίπου 3 μέρη υλικών πλούσιων σε άνθρακα προς 1 μέρος πλούσιο σε άζωτο. Υπερβολική ποσότητα άνθρακα επιβραδύνει την αποσύνθεση ενώ τα πολλά αζωτούχα μπορεί να προκαλέσουν οσμές.

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

ΚΟΥΖΙΝΑΣ + ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ

Υπολείμματα φρούτων και λαχανικών

Υπολείμματα βοτάνων που χρησιμοποιούνται για τσάι

Υπολείμματα κρεάτων και ψαριών

Φύλλα

Γρασίδι

Εποχιακά φυτά, αγριόχορτα

Κλαδέματα

Υπολείμματα ψωμιού

Υπολείμματα μαγειρεμένου φαγητού

Κατακάθι από καφέ

Μαραμένα λουλούδια και φυτά

Στάχτη από ξύλο

Κοπριά ζώων

Ο άνθρακας προμηθεύει τους μικροοργανισμούς με ενέργεια και το άζωτο με πρωτεΐνες.  Για να δούμε μια λίστα με το κάθε είδος:

| Άνθρακας | Άζωτο |
| --- | --- |
| Φύλλα, πευκοβελόνες | Κοπριά |
| Άχυρο | Υπολείμματα λαχανικών & φρούτων |
| Χαρτιά | Γρασίδι |
| Πριονίδι, ροκανίδια | Κατακάθια του καφέ |

Τα φύλλα αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των απορριμμάτων ενός κήπου. Αν μπορείτε να τα κομματιάσετε ή να τα συμπιέσετε τότε θα σας είναι εύκολο να τα αποθηκεύσετε ως την ώρα που θα μπορείτε να τα βάλετε στον κομποστοσωρό. Τα κομματιασμένα φύλλα εκτός του ότι αποθηκεύονται ευκολότερα έχουν το πλεονέκτημα να αποσυντίθενται και πιο γρήγορα. Είναι γεμάτα με ανόργανα ιχνοστοιχεία που «τράβηξαν» οι ρίζες των φυτών και αποτελούν μια φυσική πηγή άνθρακα.  Μερικά είδη φύλλων όπως της βελανιδιάς, της μανόλιας, και του πρίνου είναι πολύ ανθεκτικά και δεν είναι εύκολα στο να αποσυντεθούν. Επίσης κάποια φυτά πρέπει να αποφεύγονται: Τα φύλλα του ευκαλύπτου για παράδειγμα μπορεί να είναι τοξικά για άλλα φυτά.   Ειδικά τις πευκοβελόνες πρέπει να τις κομματιάσετε και να τις συντρίψετε γιατί αποσυντίθενται αργά. Είναι καλυμμένες με μια παχιά κηρώδη επικάλυψη. Σε μεγάλες ποσότητες μπορούν να κάνουν το κόμποστ όξινο (κάτι που βέβαια θα ήταν επιθυμητό αν έχετε εδάφη πολύ αλκαλικά).

Υπολείμματα  από το κούρεμα του γκαζόν. Τα υπολείμματα  από το κούρεμα του γκαζόν αποσυντίθενται γρήγορα και περιέχουν τόσο άζωτο όσο και η κοπριά. Το κομμένο χορτάρι, αν το στοιβάξετε όλο μαζί, σχηματίζει μια συμπαγή μάζα που δεν τη διαπερνά ο αέρας κι αν έχετε αναερόβια αποσύνθεση θα έχετε και άσχημες μυρωδιές. Γι’ αυτό ανακατέψτε το με ώριμο κόμποστ. Αν έχετε πολλά υπολείμματα από χορτάρι απλώστε τα στον ήλιο για να τα κάψει και να τα μαράνει τουλάχιστον για μια μέρα. Αν μαραθούν κι αρχίσουν να κιτρινίζουν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε χωρίς τον κίνδυνο να σαπίσουν. Αποφύγετε το χορτάρι που έχει υπολείμματα από ραντίσματα εκτός αν μια βροχή πρόλαβε να το ξεπλύνει.

Υπολείμματα της κουζίνας.   Σε αυτά ανήκουν οι φλούδες των φρούτων και των λαχανικών, τα υπολείμματα των μήλων, φακελάκια από τσάι, μπανάνες κλπ. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στο κόμποστ εκτός από τα παρακάτω: ωμό κρέας, φαγητά με κρέας, γαλακτοκομικά, λιπαρές τροφές και λάδια: αυτά μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα. Τελικά όλα αποσυντίθενται αλλά οι τροφές που περιέχουν κρέας μπορούν να προσελκύσουν ποντίκια. Τα τσόφλια των αυγών μπορείτε να τα ρίχνετε στο κόμποστ αλλά είναι καλύτερα να τα θρυμματίζετε πρώτα για μεγαλύτερη ταχύτητα αποσύνθεσης. Άλλωστε όλα τα υλικά που ρίχνετε στον κομποστοσωρό διασπώνται γρηγορότερα αν κοπούν σε μικρά κομμάτια.

Για να μαζέψετε τα απορρίμματα της κουζίνας για κομποστοποίηση μπορείτε να έχετε ένα ξεχωριστό δοχείο στην κουζίνα. Καλό είναι να έχει εφαρμοστό καπάκι για να μην έρχονται έντομα αν δεν ευκαιρείτε να πετάτε καθημερινά τα υπολείμματα στον σωρό.  Όταν ρίχνετε στο σωρό υπολείμματα τροφών, να τα σκεπάζετε με ώριμο κόμποστ πάχους 20 εκατοστών περίπου για να αποφύγετε τις μύγες και όλα τα άλλα ζωύφια.

Στάχτη από ξύλα.  Μπορείτε να τη ρίχνετε στο σωρό. Η στάχτη είναι αλκαλική και πολύ πλούσια σε κάλιο. Λόγω της αλκαλικότητάς της δεν επιτρέπεται να τη ρίχνετε σε μεγάλες ποσότητες (π.χ. μην ρίξετε περισσότερους από 2 κουβάδες στάχτη σε έναν σωρό με όγκο ένα κυβικό μέτρο. Μην ρίχνετε στάχτες από κάρβουνο γιατί συχνά περιέχουν θείο και σίδηρο σε αναλογίες που θα μπορούσαν να βλάψουν τα φυτά σας..

Υπολείμματα κήπου.   Φυσικά τα υπολείμματα του κήπου μπαίνουν στον σωρό: Όλα τα εποχιακά φυτά που παρήκμασαν, τα φυτά που ξεράθηκαν και τα μαραμένα λουλούδια. Μπορείτε να ρίξετε και τα αγριόχορτα του κήπου. Η υψηλή θερμοκρασία στο κέντρο του κομποστοσωρού σκοτώνει τους σπόρους και αχρηστεύει το ριζικό τους σύστημα. Αποφύγετε όμως τη ρίψη αγριάδας και άλλων ζιζανίων που έχουν ανθεκτικό ριζικό σύστημα ή που έχουν ήδη σποριάσει.

Ο σκόρπιος σανός και το άχυρο είναι για το κόμποστ πολύ καλές πηγές άνθρακα ειδικά για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν αρκετά φύλλα στον σωρό. Ο σανός περιέχει περισσότερο άζωτο από το άχυρο. Το άχυρο λόγω του σχήματός του βοηθάει στην «αναπνοή» του σωρού. Φυσικά έχετε υπόψη σας τη δυσκολία που προκαλούν οι σπόροι του σανού αν έχει σποριάσει.

Κοπριά.     Είναι από τα πιο χρήσιμα υλικά για το κόμποστ. Περιέχει μεγάλες ποσότητες και από άζωτο αλλά και από τους αναγκαίους μικροοργανισμούς που αποσυνθέτουν τα υλικά μας.   Η κοπριά για κόμποστ μπορεί να προέρχεται από οποιοδήποτε πουλερικό και από οποιοδήποτε φυτοφάγο ζώο.   Ποτέ όμως από σαρκοφάγο γιατί μπορεί να περιέχει επικίνδυνα παθογόνα.  Η κοπριά όταν είναι φρέσκια λέμε ότι «καίει» τα φυτά. Πραγματικά έχει τόσο μεγάλη ποσότητα συστατικών που μπορεί να κάψει τις ρίζες των φυτών ή να προκαλέσει υπερθέρμανση στον κομποστοσωρό σκοτώνοντας τα σκουλήκια και τα χρήσιμα βακτήρια. Ωστόσο, αν την αφήσετε λίγο καιρό να παλιώσει, τα συστατικά της θα είναι πολύ χρήσιμα για το κόμποστ.  (Φυσικά η υπερβολικά «χωνεμένη» κοπριά που αφέθηκε για χρόνια στον ήλιο και τη βροχή έχει πια χάσει σχεδόν την αξία της…).

Η κοπριά μεταφέρεται και χρησιμοποιείται εύκολα αν είναι στεγνή και λίγο παλιωμένη ή αν μπει στο κόμποστ πριν τη χρήση της.  Για πετυχημένη κομποστοποίηση φτιάξτε στο σωρό σας στρώσεις από κοπριά και στρώσεις από άχυρα ή φύλλα εναλλάξ. Έτσι ο σωρός σας θα έχει ισορροπία συστατικών.

Φύκια. Τα φύκια είναι μια εξαιρετική πηγή θρεπτικών ουσιών για το κόμποστ. Πριν τα ρίξετε στο σωρό σας πλύνετε τα με το λάστιχο για να φύγει το αλάτι.

## Πίνακας Γ1. Κατάλογος με τα πιο συνήθη υλικά για κόμποστ

| Τύπος Υλικού | ΧΡΗΣΗ; | Άνθρακας C/ Άζωτο N | Επεξηγήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Άλγες, φύκια και βρύα από λίμνη | ΝΑΙ | N | Πλούσια σε στοιχεία. |
| Στάχτη από κάρβουνο | ΟΧΙ | n/a | Πιθανόν να περιέχει ουσίες που βλάπτουν τα φυτά. |
| Στάχτη από ακατέργαστο, άβαφο ξύλο | ΠΡΟΣΟΧΗ |  | Μικρές ποσότητες. Μπορεί να μειώσει την ταχύτητα αποσύνθεσης γιατί είναι πολύ αλκαλική. |
| Νερά και ξεπλύματα του νεροχύτη της κουζίνας | ΝΑΙ |  | Χρήσιμα για την διατήρηση της υγρασίας του σωρού. Αποφύγετε την υπερβολική υγρασία. |
| Περιττώματα πουλιών | ΠΡΟΣΟΧΗ | N | Μπορεί να περιέχουν σπόρους αγριόχορτων ή παθογόνους οργανισμούς. |
| Χαρτόνια | ΝΑΙ | C | Κομματιασμένα διασπώνται γρηγορότερα. Κι αν τα βρέξετε θα τα κομματιάσετε πολύ εύκολα. Αν έχετε πολλά, προτιμήστε να τα δώσετε για ανακύκλωση. |
| Περιττώματα από γάτες | ΟΧΙ | n/a | Συχνά περιέχουν παθογόνα. Αποφύγετέ τα. |
| Υπολείμματα και φίλτρα του καφέ | ΝΑΙ | N | Οι γαιοσκώληκες που εργάζονται στο κόμποστ τα θέλουν πολύ. |
| Ενεργοποιητής για κόμποστ | Δεν συνιστάται αλλά δεν βλάπτει |  | Δεν τον χρειάζεστε αλλά δεν κάνει κακό. |
| Καλαμποκιές: στελέχη και κουκουνάρες | ΝΑΙ | C | Καλύτερα θρυμματισμένες κι ανακατεμένες με αζωτούχα υλικά. |
| Άρρωστα φυτά | ΠΡΟΣΟΧΗ | N | Αν στο σωρό σας δεν αναπτυχθεί υψηλή θερμοκρασία μπορεί οι παθογόνοι οργανισμοί να μην σκοτωθούν, γι’ αυτό να είστε προσεκτικοί. Μην ρίξετε το κόμποστ που θα προκύψει στον ίδιο τύπο φυτού. |
| Περιττώματα από σκύλους | ΟΧΙ | n/a | Αποφύγετέ τα |
| Τσόφλια αυγών | ΝΑΙ | O | Αργούν αλλά η θραύση τους βοηθάει. |
| Υπολείμματα από ψάρια | ΟΧΙ | n/a | Προσελκύουν τρωκτικά και βρωμίζουν το σωρό. |
| Τρίχες | ΝΑΙ | N | Διασκορπίστε τις για να μην γίνουν συμπαγείς μάζες. |
| Ασβέστης | ΟΧΙ | n/a | Σκοτώνει τους οργανισμούς που δρουν στο κόμποστ. Πλήρης αποφυγή. |
| Κοπριά (αλόγου, αγελάδας, γουρουνιών, πρόβεια, γίδινη, από πουλιά, από κουνέλια) | ΝΑΙ | N | Πολύ καλή πηγή αζώτου. Ανακατεμένη με υλικά πλούσια σε άνθρακα διασπάται γρηγορότερα. |
| Κρέας, λίπη, λάδια, κόκαλα | ΟΧΙ | n/a | Να αποφεύγονται. |
| Γάλατα, τυριά, γιαούρτες | ΠΡΟΣΟΧΗ |  | Να τοποθετούνται στο βάθος του σωρού για να μην προσελκύσουν ζώα. |
| Φυτά που ραντίστηκαν με εντομοκτόνα | ΠΡΟΣΟΧΗ |  | Εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα διασπαστούν οι χημικές ενώσεις που περιέχονται. Αν πρόκειται να ρίξετε το κόμποστ σε λαχανόκηπο τότε η απάντηση είναι όχι. |
| Εφημερίδες | ΝΑΙ | C | Κομματιασμένες διασπώνται γρηγορότερα. Αν έχετε πολλές, προτιμήστε να τις δώσετε για ανακύκλωση. |
| Φύλλα βελανιδιάς | ΝΑΙ | C | Κομματιασμένα διασπώνται γρηγορότερα. Αποσυντίθενται αργά. Όξινα. |
| Πριονίδια και ροκανίδια (από ξύλο που δεν έχει υποστεί επεξεργασία) | ΝΑΙ | C | Περιέχουν πολύ άνθρακα και χρειάζεστε μεγάλες ποσότητες αζωτούχων για να κρατήσετε τις ισορροπίες. Μη βάζετε πολλά. Να μην προέρχονται από ξύλα που έχουν χημικές ουσίες: κόλλες, λούστρο, χρώμα, κλπ. |
| Πευκοβελόνες και κουκουνάρια | ΝΑΙ | C | Μην βάζετε μεγάλες ποσότητες. Είναι όξινα και διασπώνται αργά. |
| Αγριόχορτα | ΠΡΟΣΟΧΗ | N | Αφήστε τα να ξεραθούν και προσθέστε τα στο σωρό μετά. |

Ο κατάλογος των υλικών που μπορείτε να προσθέσετε στο κόμποστ είναι μεγάλος. Πολλά απορρίμματα από εργαστήρια, βιοτεχνίες και εργοστάσια μπορούν να κομποστοποιηθούν. Η λίστα που ακολουθεί είναι ενδεικτική αλλά ελλιπής: κουκουνάρες καλαμποκιού, βαμβακερά, τσαμπιά, πριονίδι, τρίχες, τσόφλια φιστικιών και άλλων ξηρών καρπών, χαρτιά και χαρτόνια, μαρμαρόσκονη, φτερά και πούπουλα, βαμβακόπιτα, καφές, κελύφη σαλιγκαριών, υπολείμματα μανάβικου, υπολείμματα εστιατορίων, υπολείμματα εργοστασίων επεξεργασίας φυτικών προϊόντων, υπολείμματα οινοποίησης, κ.α.…

Γ5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΗ

Σε κάθε θέση ο σωρός θα «δουλέψει» αλλά μια καλή επιλογή βοηθάει. Βρείτε ένα μέρος που να μην κρατάει νερό. Επιλέξτε μια θέση στην πίσω αυλή αν είναι δυνατόν. Μην εγκαταστήσετε το σωρό πολύ μακριά σας γιατί θα τον ξεχάσετε…  Σε ορεινές και ψυχρές περιοχές διαλέξτε θέση που να τη βλέπει ο ήλιος (η θερμότητα βοηθάει). Σκεπάζοντας τον σωρό το καλοκαίρι αποφεύγετε τον ήλιο που ξεραίνει και τον χειμώνα τον παγετό που επιβραδύνει τη διάσπαση.  Σε θερμά και ξηρά κλίματα επιλέξτε σκιερό σημείο για να μην χάνεται η υγρασία πολύ γρήγορα. Στήστε το σωρό σας πάνω στο χώμα και όχι πάνω σε τσιμέντο: Η επαφή με το χώμα διευκολύνει τους γαιοσκώληκες και τους μικροοργανισμούς να έρχονται και να φεύγουν ανάλογα με τις εποχές. Επίσης το χώμα διευκολύνει την αποστράγγιση.

Αν ο σωρός σας μείνει για χρόνια στο ίδιο σημείο μπορεί τα διπλανά δέντρα να «στείλουν» προς τα εκεί τις ρίζες τους. Με αλλαγές θέσεων θα τις αποφύγετε.

Επιλέξτε, επίσης ένα σημείο όπου θα μπορείτε να εργάζεστε διακριτικά και χωρίς να ενοχλούνται οι γείτονές σας από τη δραστηριότητά σας.

Γ6. ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ. Αυτή την εποχή υπάρχουν διαθέσιμα πολλά φύλλα. Αν μπορείτε να τα αποθηκεύσετε θα σας χρησιμεύουν για να τα αναμιγνύετε με άλλα υλικά. Μαζέψτε, λοιπόν, και κομματιάστε πεσμένα φύλλα. Τα φύλλα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και αμέσως σαν ένα κάλυμμα προστασίας του εδάφους στις ρίζες των δέντρων και των θάμνων και στα παρτέρια. Αν περισσεύουν πολλά φύλλα κάντε έναν σωρό αποκλειστικά με φύλλα. Δεν θα αποσυντεθούν και πολύ μόνα τους αλλά θα τα έχετε για αναμίξεις. Αυτόν το σωρό δεν είναι ανάγκη να τον αναποδογυρίζετε όσο διαρκούν τα κρύα.

ΧΕΙΜΩΝΑΣ. Αν θέλετε ο σωρός σας να είναι παραγωγικός και τον χειμώνα κάντε κομποστοποίηση σε ένα μεταλλικό δοχείο που να είναι «ντυμένο» με ένα μονωτικό υλικό. Ένα σκούρο ή μαύρο μεταλλικό δοχείο τοποθετημένο σε μέρος που το βλέπει ο ήλιος είναι πολύ καλή λύση για τους κρύους μήνες. Αν έχετε σωρό και όχι δοχείο τότε προτιμήστε τον χειμώνα ο σωρός σας να έχει μεγαλύτερο ύψος και πλάτος ώστε να μην επηρεάζεται το εσωτερικό του πολύ από το κρύο.

ΑΝΟΙΞΗ. Σε ψυχρές περιοχές η άνοιξη είναι η καλύτερη εποχή για να ξεκινήσετε κομποστοποίηση. Θα βρείτε πολλά χόρτα και ο καιρός θα βοηθάει στην ταχύτερη αποσύνθεση των οργανικών σας απορριμμάτων.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. Τώρα η απόδοση του σωρού σας κορυφώνεται ιδιαίτερα αν φροντίζετε να αναποδογυρίζετε το υλικό σας συχνά. (Συχνό αναποδογύρισμα του κόμποστ σημαίνει ως μια φορά στις 3-4 ημέρες. Δεν συνιστάται συχνότερο σε καμιά περίπτωση!). Καλύψτε και αποθηκέψτε το έτοιμο κόμποστ ή χρησιμοποιήστε το αμέσως κι αρχίστε έναν καινούριο σωρό. Ανακατεύοντας στον καινούριο σας σωρό κι ένα μέρος από το έτοιμο κόμποστ του προηγουμένου επιταχύνετε τις διαδικασίες. Αν έχετε αρκετά οργανικά υλικά μπορείτε να κάνετε μερικούς σωρούς καλής ποιότητας στη διάρκεια του καλοκαιριού πριν σας προλάβουν τα κρύα.

Γ7. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΜΠΟΣΤ

Το είδος της κομποστοποίησης μπορεί να ποικίλει από την εντελώς παθητική και βραδεία έως την πλήρως ελεγχόμενη από τον άνθρωπο. Όποτε επεμβαίνουμε στη διαδικασία τότε μιλάμε για ανθρώπινη διαχείριση. Ο τρόπος που κάνετε κόμποστ εξαρτάται από τους στόχους σας. Αν κάνετε κόμποστ για να πάρετε ποιοτικό εδαφοβελτιωτικό υλικό χρειάζεστε περισσότερη δουλειά. Αν κάνετε κόμποστ για να απαλλαγείτε από τα απορρίμματα του κήπου μπορείτε να επιλέξετε μια πιο παθητική μέθοδο που δεν θα θέλει πολλή εργασία αλλά θα είναι πιο αργή: Απλά στοιβάζετε τα φυτικά υπολείμματα σε έναν σωρό. Σίγουρα θα πάρει χρόνο (1ως 2 χρόνια περίπου) αλλά στο τέλος το προϊόν θα είναι κόμποστ.  (Μια πιο καλή μορφή κομποστοποίησης είναι να περικλείσετε τον σωρό σας με παλιές παλέτες, ή τούβλα ή τσιμεντόλιθους ή μεταλλικό πλέγμα.) Μετά από 1-2 χρόνια μπορείτε να ελέγξετε το σωρό και να πάρετε ώριμο κόμποστ από το κάτω μέρος του. Συνεχίστε να ρίχνετε στο πάνω μέρος υλικά και να παίρνετε σε αραιά διαστήματα από το κάτω μέρος.  Ακόμα και ο απλούστερος σωρός παράγει σε μερικά χρόνια αρκετά κυβικά μέτρα καλού κόμποστ.

Η καλά διαχειριζόμενη κομποστοποίηση απαιτεί την ενεργό συμμετοχή σας που αρχίζει με το αναποδογύρισμα του σωρού. Ενεργός συμμετοχή σημαίνει βέβαια να διαθέσετε περισσότερο κόπο και χρόνο. Αν εφαρμόζετε όλες τις τεχνικές διαχείρισης του κομποστοσωρού τότε θα έχετε ώριμο κόμποστ ακόμα και σε διαστήματα 3-4 εβδομάδων.  Ανάλογα με τον χρόνο που μπορείτε να διαθέσετε θα είναι και τα αποτελέσματα.

Τα κομματιασμένα οργανικά υλικά διασπώνται γρήγορα και δίνουν ομοιόμορφο κόμποστ. Η καθυστέρηση της κομποστοποίησης είναι ανάλογη με το μέγεθος των υλικών. Μεγάλα κομμάτια = μεγάλη καθυστέρηση. Κόψτε τα, τεμαχίστε τα και κερδίστε χρόνο. Ιδιαίτερα κόψτε τα κομμάτια που έχουν μεγάλες και σκληρές ίνες.

Η θερμοκρασία του σωρού είναι σημαντική: δείχνει πόσο ενεργός είναι. Ο ευκολότερος τρόπος για να την ελέγξετε είναι να τη νιώσετε ακουμπώντας το χέρι σας. Αν το εσωτερικό του σωρού είναι ζεστό ή προς το καυτό τότε όλα πάνε καλά. Αν η θερμοκρασία μέσα στο σωρό είναι ίδια με το εξωτερικό περιβάλλον, τότε, σημαίνει πως η δράση των μικροοργανισμών επιβραδύνθηκε και πρέπει να προσθέσουμε αζωτούχα υλικά (χορτάρι, απορρίμματα κουζίνας ή κοπριά).

Αν ο σωρός χάσει την υγρασία του πάλι επιβραδύνεται. Κρατήστε τον υγρό αλλά όχι υπερβολικά.  Αν στήνετε το σωρό σας με πολύ υγρά υλικά ανακατέψτε τα με ξηρά υλικά καθώς εργάζεστε. Αν όλο το υλικό είναι ξερό να το βρέχετε με το λάστιχο καθώς το τοποθετείτε. Κάθε φορά που αναποδογυρίζετε το σωρό ελέγξτε την υγρασία του και βρέξτε τον αν χρειάζεται.

Πολλή υγρασία σημαίνει εμπόδιο στην παρουσία του οξυγόνου γιατί το νερό παρεμβάλλεται μεταξύ υλικού και αέρα. Έτσι δημιουργούνται συνθήκες αναερόβιας αποσύνθεσης.

Όμως η κυκλοφορία του αέρα είναι βασικό στοιχείο της κομποστοποίησης.  Οι περισσότεροι οργανισμοί που εργάζονται για το κόμποστ είναι αερόβιοι, δηλαδή χρειάζονται αέρα για να ζήσουν. Υπάρχουν, φυσικά, αρκετοί τρόποι για να κάνετε τον κομποστοσωρό σας να «αναπνέει» πάντοτε: Μην ρίχνετε υλικά που εύκολα γίνονται συμπαγείς μάζες (όπως στάχτη και πριονίδι) χωρίς προηγουμένως να τα ανακατέψετε με κάποιο υλικό μεγαλύτερων διαστάσεων που να εμποδίζει τις συσσωματώσεις. Πολλοί προσθέτουν κλαδιά δέντρων στους μεγάλους σωρούς ή μπήγουν σωλήνες σε διάφορα σημεία για εξαερισμό του σωρού κι έτσι αυξάνουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα του.

Ένας πιο συστηματικός τρόπος είναι να αναποδογυρίζετε το σωρό δίπλα με ένα δικράνι.  Αν χρησιμοποιείτε δοχείο κομποστοποίησης μια καλή λύση είναι να έχετε δυο δοχεία και να αδειάζετε από το ένα στο άλλο. Κύριος στόχος μας είναι να κινηθεί το υλικό έτσι που το εσωτερικό του να βρεθεί απ’ έξω και αντιστρόφως. Αυτή η κίνηση εξασφαλίζει αερισμό και ομοιομορφία στο κόμποστ που θα παραχθεί.

Πολύ βοηθάνε επίσης κάποια εργαλεία που μπήγονται στο σωρό και ανακατεύουν το εσωτερικό του (δείτε τη διπλανή εικόνα)

Γ8. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΗ

Για λόγους οικονομίας χώρου, για λόγους αισθητικής και για πρακτικούς λόγους έχουν παραχθεί και πωλούνται πολλά είδη κάδων κομποστοποίησης. Υπάρχουν επίσης πολλές ιδέες για να κατασκευάσετε μόνοι σας έναν τέτοιο κάδο ή για να περιφράξετε έναν σωρό κόμποστ. Για εύκολη ανάμιξη των υλικών του κόμποστ έχουν παραχθεί και δοχεία κομποστοποίησης που περιστρέφονται. Οι σταθερές κατασκευές γίνονται από παλέτες, από σίτα ή πλέγμα.

Για να κατασκευάσετε μια χειροποίητη που να κινείται κιόλας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παλιά βαρέλια από ξύλο, πλαστικό ή μέταλλο (αρκεί να μην περιείχαν πριν τοξικές ουσίες). Αν έχετε μικρά αλλά σταθερά δοχεία θα μπορείτε να αναμιγνύετε το περιεχόμενό τους αδειάζοντας τα υλικά από το ένα στο άλλο (για λόγους αερισμού όπως προαναφέραμε). Οι  περισσότεροι ερασιτέχνες προτιμούν τις φθηνές λύσεις των παλιών πλεγμάτων ή των παλετών.

Σας προτείνουμε την κατασκευή ενός απλού χώρου για σωρό που να είναι φτιαγμένος από μεγάλα τούβλα ή από τσιμεντόλιθους.  Φτιάξτε τις τρεις πλευρές κι αφήστε τη μπροστινή για να έχετε πρόσβαση στο υλικό (για ανάμιξη, έλεγχο και λήψη έτοιμου κόμποστ).

Καθένας ας επιλέξει αυτό που του ταιριάζει με μόνο περιορισμό τον αερισμό του υλικού, την ευκολία του και την αισθητική του.

Εικόνα 1. Χειροποίητος Οικιακός Κομποστοποιητής

Υλικά:

4  ξύλινα δοκάρια μήκους 70 εκ. και πάχους 1010 εκ.

28 σανίδες μήκους 1 μ. και πάχους 2,59 εκ.

Κατασκευή:

Οι σανίδες καρφώνονται στα δοκάρια, αφήνοντας μεταξύ τους ένα διάκενο περίπου 1 εκ., έτσι ώστε να αερίζεται σωστά ο σωρός (κομπόστ).

Το δοχείο αυτό το τοποθετούμε επί του εδάφους στον κήπο μας, αφού σκαλίσουμε πρώτα το χώμα της περιοχής για να επιτρέψουμε στους γαιοσκώληκες να ανέβουν στο σωρό.

Το δοχείο δεν έχει πάτο. Μπορούμε να κατασκευάσουμε αν θέλουμε και καπάκι χρησιμοποιώντας 11 σανίδες ακόμα και άλλες 2-3 κάθετες σε αυτές.

Οδηγίες:

Το ιδανικό μέγεθος αυτού του δοχείου που βοηθάει στο γρήγορο χώνεμα των φυτικών υπολειμμάτων είναι αυτό που έχει διαστάσεις βάσης 11 μ. και ύψος 0,7-1 μ. Το ύψος αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνεται σε κάθε περίπτωση, επειδή μεγαλύτερος σωρός θα έχει πρόβλημα αερισμού. Το δοχείο μπορείτε να το κατασκευάσετε εύκολα μόνοι σας με τις παραπάνω οδηγίες, αλλά υπάρχουν και κάδοι οικιακής κομποστοποίησης εμπορίου.

Οι κάδοι κομποστοποίησης εμπορίου είναι συνήθως πλαστικοί και έχουν σχήμα κυβικό ή κυλινδρικό. Πολύ συχνά έχουν αεραγωγούς στα τοιχώματά τους για να επιτρέπουν το σωστό αερισμό του σωρού. Στη βάση τους έχουν 1-4 συρόμενα πορτάκια για να επιτρέπουν στο χρήστη να αφαιρεί το ώριμο κομπόστ που έχει κατακαθίσει στον πάτο του κάδου. Έχουν μεγάλο καπάκι για να επιτρέπουν την άνετη ρίψη των οργανικών που έχουμε συλλέξει στην κουζίνα ή τον κήπο. Κάποιοι κάδοι έχουν διάτρητο πάτο έτσι ώστε να φεύγουν τα στραγγίσματα στο έδαφος και να μπορούμε να τον μετακινήσουμε με το περιεχόμενό του. Άλλοι κάδοι είναι χωρίς πάτο, δίνοντάς μας τη ευκαιρία να σηκώσουμε τον κάδο και να ανακατώσουμε καλύτερα τον σωρό. Σημαντική είναι η ποιότητα του πλαστικού που είναι κατασκευασμένος ο κάδος έτσι ώστε να μην χάνει την ελαστικότητά του από την υπερβολική έκθεση στον ήλιο με το πέρασμα του χρόνου.

Εικόνα 2. Χειροποίητος κάδος οικιακής κομποστοποίησης (Θ.Κ. «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»)

Οι χειροποίητοι κάδοι οικιακής κομποστοποίησης μπορούν να γίνουν με πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος κατασκευής με σανίδες αναφέρθηκε προηγουμένως. Άλλη κατασκευή μπορεί να γίνει με τούβλα ή τσιμεντόλιθους. Η τοποθέτησή τους πρέπει να γίνει κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να υπάρχουν πολλά κενά μεταξύ των υλικών και να εξασφαλίζεται ο αερισμός του σωρού.

Μπορείτε φυσικά να προμηθευτείτε κάδους κομποστοποίησης από το εμπόριο. Στον παρακάτω Πίνακα 2 θα βρείτε μια λίστα προμηθευτών κάδων οικιακής κομποστοποίησης. Η λίστα αυτή δεν είναι εξαντλητική και περιέχει τους προμηθευτές που γνωρίζουμε.

Πίνακας Γ2. Προμηθευτές κάδων κομποστοποίησης

| Επωνυμία | Διεύθυνση | Τηλέφωνο |
| --- | --- | --- |
| Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης | Μαμάη 3, 10440, Αθήνα | 2108224481 |
| ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ, Γ. Παππάς | Βύρωνος 17, 15231, Χαλάνδρι | 2106716227 Fax 2106740089 email: no1patch@acsmi.gr |
| Χρυσαδάκου Ειρήνη Α.Ε. | Αριστοτέλους 5,17778, Ταύρος | 2103465739 |
| Λιβιεράτος Αλέξανδρος | Βασιλέως Γεωργίου Β 13α, Καστέλα, 18534, Πειραιάς Αποστόλου Παύλου 17, 14122, Ηράκλειο | 2104220325 6932761293 2102855904 |
| Συστήματα Διαχείρισης Απορριμμάτων | Καραμανλή Κωνσταντίνου 153, Χαριλάου, 54249, Θεσσαλονίκη | 2310326717 |
| BIOCOM, Κώστας Ντούλιας |  | 6973232683 |

Διαιρώντας τον κάδο

Για να έχετε πάντοτε έτοιμο λίπασμα για τον κήπο, διαιρέστε το δοχείο σε δύο τμήματα με μια κινητή κατασκευή από πλαστικό ή σανίδες. Έτσι μπορείτε να έχετε χωριστά το ώριμο κομπόστ από τον υπόλοιπο σωρό και να το αφαιρείτε όταν χρειάζεται ανακάτωμα ή ανάμιξη των δύο.

Εικόνα 3. Διπλός κομποστοποιητής στη Θ.Κ. «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»

Ο σωρός των φυτικών υπολειμμάτων

Σκαλίστε ελαφρά το χώμα με την τσουγκράνα για να επιτρέψετε στα σκουλήκια να ανέβουν στο σωρό. Απλώστε ένα στρώμα από υπολείμματα κλαδέματος για να αερίζεται η βάση, προσθέστε μετά φυτικά υπολείμματα φαγητού, ανάμικτα με λίγο νερό.

Σκαλίστε το μίγμα με την τσουγκράνα και συμπιέστε το ελαφρά. Προσθέστε ένα λεπτό στρώμα της πλούσιας σε άζωτο κοπριάς από κότες ή κρέας ψαριού, αν η ζύμωση θα γίνει φθινόπωρο ή χειμώνα.

Προσθέστε άλλο ένα στρώμα υπολειμμάτων. Αν το έδαφος είναι όξινο, προσθέστε λίγη σκόνη ασβεστόπετρας, για να εμποδίζει τη διαφυγή της αέριας αμμωνίας, από την οποία οι μικροοργανισμοί παράγουν το απαραίτητα άζωτο.

Καλύψτε τον κάδο με ένα διάτρητο μαύρο πλαστικό φύλλο και πάνω του βάλτε ένα παλιό χαλί ή μια λινάτσα. Αφήστε το σωρό για μια βδομάδα για να αρχίσει η ζύμωση και να ανέβει η θερμοκρασίας του.

Όταν ο όγκος του υλικού μειωθεί στο ένα τρίτο του αρχικού, γεμίστε το δοχείο με τα ίδια υλικά.

Μετά από μερικές βδομάδες τραβήξτε με την τσουγκράνα τις λιγότερο ζεστές πλευρές του σωρού προς το θερμότερο κέντρο (αναστροφή του σωρού). Μετά από τέσσερις μήνες περίπου ένα θρυμματισμένο σκούρο καφέ λίπασμα θα είναι έτοιμο για να το χρησιμοποιήσετε.

Γ9. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ

Το ώριμο κόμποστ έχει σκούρο χρώμα, μυρίζει σαν βρεγμένο φυλλόχωμα και δεν είναι πολύ συμπαγές. Στη σύστασή του πιθανόν να φαίνονται κομμάτια φύλλων ή άλλων φυσικών υλικών. Αν αυτά τα κομμάτια είναι πολλά τότε μάλλον δεν είναι ακόμα ώριμο.

Μπορεί να χρησιμεύσει σαν ύλη για εδαφοκάλυψη αλλά αν δεν είναι ώριμο πιθανόν να δεσμεύει ένα μέρος από το άζωτο του εδάφους στερώντας το από τα φυτά σας. Οι μικροοργανισμοί θα συνεχίσουν τη δουλειά τους αλλά θα χρησιμοποιούν άζωτο που διαφορετικά θα ήταν διαθέσιμο για τα κοντινά φυτά.

Γι΄ αυτό αφήστε το να ωριμάσει καλύτερα ή ρίξτε το στα φυτά σας προσθέτοντάς του και κοπριά για να σιγουρευτείτε ότι τα φυτά σας δεν θα υποφέρουν από έλλειψη αζώτου.

Το κόμποστ χρησιμεύει πρώτα-πρώτα για τη βελτίωση του εδάφους ή για την προετοιμασία ενός εδαφικού μίγματος είτε το ρίξετε στην επιφάνεια είτε το ανακατέψετε με το χώμα.  Το χώμα του κήπου σας, αν βελτιώθηκε με τη χρήση κόμποστ έχει την ικανότητα να συγκρατεί περισσότερο τον αέρα και την υγρασία, στραγγίζει καλύτερα και περιέχει θρεπτικά συστατικά που ωφελούν τα φυτά. Τα φυτά που θα φυτρώσουν σε αυτό θα έχουν λιγότερα παράσιτα και λιγότερες ασθένειες. Κι αυτό γιατί βοηθάει να πολλαπλασιαστούν οι χρήσιμοι μικροοργανισμοί που καταπολεμούν τους βλαβερούς. Βοηθάει επίσης στην ανάπτυξη υγιών φυτών και τα υγιή φυτά είναι φυσικά και ανθεκτικότερα.

Αν σκορπίσετε στα παρτέρια σας ένα στρώμα 2-3 εκατοστών κόμποστ αυτό είναι αρκετό. Επειδή όμως σιγά-σιγά εξασθενεί, καλό είναι να ρίχνετε ξανά μια φορά το χρόνο. (Σε ψυχρά κλίματα αργεί περισσότερο η αποσύνθεσή του και μπορείτε να ξαναρίχνετε κάθε 2 χρόνια). Για να ενισχύσετε φτωχά εδάφη με οργανικό χώμα, όταν σκάψετε, απλώστε μια στρώση με 5-7 εκατοστά κόμποστ. Έπειτα δουλέψτε το ανακατεύοντάς το με το χώμα σε βάθος ως 15 εκατοστά περίπου.

Μερικοί προτιμούν να ρίχνουν στον κήπο τους κόμποστ το φθινόπωρο και να το καλύπτουν με φύλλα. Άλλοι συνιστούν τη ρίψη του 2 εβδομάδες πριν φυτέψουμε τα φυτά την άνοιξη. Δεν υπάρχουν εποχές του έτους που να μην είναι κατάλληλες για το κόμποστ. Τα οφέλη παραμένουν τα ίδια όποτε κι αν το χρησιμοποιήσετε.

Αν έχετε λίγο κόμποστ ρίξτε το γύρω από τη ρίζα των φυτών σας κατά προτίμηση τον Μάιο ή τον Ιούνιο για να αποκομίσετε τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη.  Ένα στρώμα 4 εκατοστών είναι αρκετό.

Για καινούριο γκαζόν μια στρώση 4-6 εκατοστών κόμποστ πριν το φύτεμα είναι πολύ καλή σαν μίγμα με το χώμα. Αν το γκαζόν φυτρώσει κάθε χρόνο μπορείτε να σκορπάτε κόμποστ πάχους ενός εκατοστού για τη διατήρηση της καλής ποιότητας του εδάφους. (Προτιμήστε να το κάνετε αυτό στις αρχές της άνοιξης).

Σε δέντρα και θάμνους: ρίξτε στις ρίζες 1-3 εκατοστά κόμποστ και σκεπάστε το με διπλάσια ποσότητα από τριμμένα φύλλα ή πευκοβελόνες. Αυτή η κάλυψη δεν θα αφήσει το κόμποστ να στεγνώσει εντελώς.

Στη φύτευση: ρίξτε κόμποστ στην τρύπα του εδάφους που σκάψατε για το νέο φυτό.

Το κόμποστ είναι το καλύτερο λίπασμα: Περιέχει με φυσικό τρόπο όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ένα φυτό και τα αποδίδει με αργό φυσιολογικό ρυθμό για μερικά χρόνια από τη μέρα που θα μπει στο έδαφος. Αν μάλιστα προέρχεται από μια μεγάλη ποικιλία πρώτων υλών είναι ακόμα πιο ωφέλιμο.

Είναι το καλύτερο υλικό για να έχετε ζωντανό υγιές χώμα. Όλοι ξέρουμε ότι το φυσιολογικό χώμα δίνει υγιέστερα φυτά που αντέχουν περισσότερο στις ασθένειες, στα παράσιτα και στις συνθήκες του περιβάλλοντος. (Αναρωτηθήκαμε ποτέ αν το χώμα μας είναι υγιές όταν περιέχει χημικές τοξικές ουσίες όπως εντομοκτόνα και παρασιτοκτόνα;) Προσθέτοντας κόμποστ στον κήπο κάνουμε την πιο καλή και μακροπρόθεσμη επένδυση. Μια επένδυση στην ποιότητα του εδάφους που θα μας αποδίδει για χρόνια.

## Γ10. ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Το κόμποστ είναι εύκολη δουλειά αλλά μερικές φορές μπορεί να συναντήσετε κάποιες δυσκολίες. Δείτε τρόπους αντιμετώπισης παρακάτω:

| ΠΡΟΒΛΗΜΑ | ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ | ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ |
| --- | --- | --- |
| Υγρασία και θερμότητα μόνο στο κέντρο του σωρού. | - Πιθανόν ο σωρός σας είναι πολύ μικρός. - Ίσως ο καιρός είναι αρκετά ψυχρός κι επιβραδύνεται η αποσύνθεση | Αν εργάζεστε με σωρούς φτιάξτε σωρό με μεγαλύτερο όγκο (περίπου 1 μέτρο κάθε πλευρά οπωσδήποτε). Αν χρησιμοποιείτε δοχείο δεν είναι ανάγκη να έχετε τόσο μεγάλο όγκο. |
| Δεν γίνεται τίποτα. Ο σωρός δεν φαίνεται να έχει θερμότητα | - Έλλειψη αζώτου. - Έλλειψη οξυγόνου - Χαμηλή υγρασία - Μήπως ο καιρός είναι πολύ κρύος; - Το κομπόστ είναι έτοιμο. | - Σιγουρευτείτε ότι υπάρχουν αρκετές πηγές αζώτου (κοπριά, γρασίδι, υπολείμματα κουζίνας). - Ανακατέψτε το σωρό για να αναπνεύσει. - Φροντίστε να έχει επαρκή υγρασία. Ένας στεγνός σωρός δεν “δουλεύει’’. - Αν κάνει πολύ κρύο πρέπει να περιμένετε την αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. |
| Τα φύλλα και το γρασίδι δεν αποσυντίθενται. | Ανεπαρκής αερισμός ή έλλειψη υγρασίας. | Αποφύγετε τις μεγάλες στοίβες από ένα είδος υλικού και μόνο. Ένα είδος μόνο του δεν διασπάται εύκολα. Χαλάστε αυτές τις στοίβες και αναμίξτε το σωρό σε καλύτερες αναλογίες. Κομματιάστε κάθε μεγάλο αντικείμενο που υπάρχει στο σωρό. |

Γ11. ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην πετάτε τα απορρίμματα της μαγειρικής. Τσόφλια αυγών, κατακάθι του καφέ φύλλα και φλούδια λαχανικών και φρούτων και όλα τα υπολείμματά τους είναι συνήθως πλούσια σε άζωτο και βοηθάνε πολύ το κόμποστ.

- Αν έχετε σωρό και όχι δοχείο όσο μεγαλύτερος τόσο καλύτερα. Η θερμότητα αυξάνεται περισσότερο σε μεγάλο σωρό. Μην ξεπερνάτε όμως το 1 μέτρο στο μήκος και το ύψος του σωρού.

- Το κόμποστ πρέπει να αερίζεται καλά. Αν έχετε το υλικό σας σε δοχείο να το ανακατεύετε κάθε φορά που ρίχνετε καινούριο υλικό. Αν έχετε σωρό να τον ανακατεύετε για να μπαίνει οξυγόνο παντού.

- Μην αφήνετε το κόμποστ να ξεραθεί. Αλλά μην το αφήνετε και πολύ υγρό σε σημείο που να διαρρέει νερό. Και τα δυο βλάπτουν τη διαδικασία αποσύνθεσης.

- Υπερβολικές ποσότητες από το ίδιο υλικό καθυστερούν τη διαδικασία. Κρατήστε τις αναλογίες στον σωρό σας.

# H χρήση των φύλλων στο κόμποστ

Τα φύλλα ενός μεγάλου δέντρου μπορεί να αξίζουν και περισσότερο από 15 ευρώ αν τα κοστολογήσουμε με κριτήριο την περιεκτικότητά τους σε συστατικά χρήσιμα για την ανάπτυξη των φυτών μας. Τα φύλλα των περισσότερων δέντρων περιέχουν διπλάσια ποσότητα μεταλλικών αλάτων από την κοπριά. Για παράδειγμα τα φύλλα του δέντρου acer saccharum περιέχουν 5% του βάρους τους και οι πευκοβελόνες περιέχουν 2,5% του βάρους τους μεταλλικά ιχνοστοιχεία μαγνησίου, αζώτου, φωσφόρου και ασβεστίου συν άλλα ιχνοστοιχεία σε μικρότερες ποσότητες.

Τα περισσότερα δέντρα έχουν βαθιές ρίζες κι απορροφούν μεταλλικά άλατα από μεγάλο βάθος στο έδαφος. Ένα μεγάλο μέρος αυτών των ουσιών πηγαίνει στα φύλλα. Οι ίνες των φύλλων βελτιώνουν τα βαριά αργιλικά εδάφη και βοηθάνε στον καλύτερο αερισμό τους. Στα αμμώδη εδάφη αυξάνουν τη συγκράτηση της υγρασίας και τα εμποδίζουν να στεγνώσουν γρήγορα. Για όλα τα εδάφη οι ίνες των φύλλων είναι ωφέλιμες γιατί κρατάνε το νερό και ελέγχουν την εξάτμισή του.

Μαζέψτε τα φύλλα του κήπου σας και -γιατί όχι;- δεχθείτε και τα φύλλα των γειτόνων σας: Αυτοί θα απαλλαγούν και εσείς θα κερδίσετε ένα υλικό ωφέλιμο για το έδαφος του κήπου σας.

## Κομποστοποίηση φύλλων

Μερικοί λένε ότι δεν καταφέρνουν να αποσυνθέσουν φύλλα.  Τη σίγουρη επιτυχία με τα φύλλα υπάρχουν δύο πράγματα που την εγγυώνται:

Προσθέστε άζωτο.  Η κοπριά είναι ίσως η καλύτερη πηγή αζώτου. Ένα μίγμα από 5 μέρη φύλλων με 1 μέρος κοπριάς επιταχύνει πολύ τη διαδικασία. Αλλιώς τα φύλλα από μόνα τους δεν έχουν αρκετό άζωτο για να τραφούν τα βακτήρια. Το δεύτερο είναι να κομματιάσετε ή να τρίψετε τα φύλλα. Αυτό επιταχύνει τις διαδικασίες και σας διευκολύνει και στο αναποδογύρισμα του σωρού.

Αναποδογυρίστε το σωρό κάθε 3 εβδομάδες ή και νωρίτερα αν νομίζετε ότι είναι αναγκαίο.

Δ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Έστω και αργά ξεκίνησε. Πρέπει να πετύχει γιατί οι λύσεις λιγοστεύουν. Ο λόγος για το πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας, εν ολίγοις για τους μπλε κάδους που έχουν τοποθετηθεί στις γειτονιές και περιμένουν γυαλιά, αλουμίνια, χαρτιά και πλαστικά.

Προφανώς για να διαχωρίσουμε τις συσκευασίες αυτές από τα υπόλοιπα σκουπίδια μας χρειάζεται κάποιος κόπος. Και ενδεχομένως ο σωστός κάδος να βρίσκεται σε κάποια απόσταση από το σπίτι μας. Όμως αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε και δεν μπορεί να είναι λόγος γι' αυτές τις εικόνες: όλων των ειδών τα άσχετα απορρίμματα μέσα (ή παρατεταγμένα πάνω ακόμα και δίπλα) στους κάδους, να τορπιλίζουν την προσπάθεια...

Δεν φταίνε πάντα οι αρμόδιοι ή οι άλλοι. Φταίμε κι εμείς που δεν ευδοκιμεί η ανακύκλωση. Κι αν φταίνε οι άλλοι, ας τους πιέσουμε. Ένα τηλέφωνο στο δήμο που αμελεί να αδειάζει τους κάδους αποτελεί ένα σαφές μήνυμα πίεσης. Η ανακύκλωση δεν είναι μια καλή κίνηση για το περιβάλλον που κινδυνεύει. Είναι μια επιβεβλημένη ενέργεια για να διορθώσουμε όσο γίνεται τις βρωμιές που αφήνουμε πίσω μας.

Ε. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ

- Άρθρα του περιοδικού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ», 1993, 1995, 1998

- Βόγκας Π., Ανακύκλωση και καθαρότερη παραγωγή, Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής, 1995.

- Γεωργόπουλος, Αλέξανδρος Γη, ένας μικρός και εύθραυστος πλανήτης, 3η  έκδοση, Αθήνα , Gutenberg, 1998.

- Η «γέννηση» της ανακύκλωσης στην Ελλάδα, http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_mc7_1_01/03/2007_178842

- Η ιστορία της ανακύκλωσης χαρτιού και των ανθρώπων της στην Ελλάδα, http://www.go-recycle.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=23&mode=thread&order=0&thold=0

- Λώλος Γ., Ανακύκλωση - Διαλογή στην Πηγή, 1991

- Ντάφης Σπ., Ο ρόλος του δάσους στην προστασία του περιβάλλοντος και του ανθρώπου. Ομιλία του Καθηγ. Σπ. Ντάφη στο Μουσείο  Γουλανδρή, 	1991

- Παναγιωτακόπουλος Χ. Δημήτριος, Βιώσιμη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων, Θεσσαλονίκη, Ζυγός, 2002.

- Σκορδίλη Αδαμαντίου & Μπούσιου Ευαγγελινή, Εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών, Αθήνα Ίων, 2002.

- Σκορδίλη Αδαμαντίου, Ανακύκλωση υλικών: Πλαστικά, Αθήνα, Ίων, 1994

- Σκορδίλη Αδαμαντίου, Εισαγωγή στην Επεξεργασία των Απορριμμάτων: Μηχανική Διαλογή, Αθήνα, ΤΕΕ, 1990.

- Σύνδεσμος Πλαστικών Βιομηχανιών Ελλάδος, Το πλαστικό στην Ελλάδα, 1989.

- ΥΠΕΧΩΔΕ, Ελλάδα: Οικολογικό Απόθεμα της Ευρώπης, Εθνική Πολιτική για τη Διαχείριση – Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος, Δεκέμβριος 2000.

- ΥΠΕΧΩΔΕ, Η Ελλάδα, Οικολογικό και Πολιτιστικό Απόθεμα. Δεδομένα - Δράσεις - Προγράμματα για την προστασία του Περιβάλλοντος, 1995.

- Χρήστος Μανωλάς, Πάνε... χαμένα τα σκουπίδια μας, "ΤΑ ΝΕΑ", στη διεύθυνση 
http://ta-nea.dolnet.gr/print_article.php?e=A&f=18188&m=N18&aa=2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Κάνε μια ακριβή καταγραφή των απορριμμάτων που πετάς στον σκουπιδοτενεκέ και στόχευσε σ’ εκείνα που πετάς πιο συχνά. Κάνε «δίαιτα» στον σκουπιδοτενεκέ σου ανακυκλώνοντας περισσότερο με τα παρακάτω εύκολα βήματα!

|  | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συμβουλή ημέρας για αποφυγή απορριμμάτων | Πάρε το κολατσιό σου στη δουλειά σε επαναχρησιμοποιούμενη συσκευασία | Ψώνισε στο σούπερ-μάρκετ προτιμώντας δικές σου σακούλες. Μερικά σούπερ-μάρκετ τις χρεώνουν | Αγόρασε προϊόντα σε συσκευασίες που επιστρέφοντα και επαναχρησιμοποιούνται | Ακύρωσε συνδρομές σε εφημερίδες και ταχυδρομείο που δεν χρειάζεσαι | Χρησιμοποίησε ποδήλατο ή περπάτησε αντί του αυτοκινήτου | Πρόσφερε ρούχα και βιβλία σε Φιλανθρωπική Οργάνωση | Ξεκίνησε κομποστοποίηση στον κήπο σου |
| Χαρτί/ Χαρτόνι |  |  |  |  |  |  |  |
| Γυαλί |  |  |  |  |  |  |  |
| Μέταλλα |  |  |  |  |  |  |  |
| Πλαστικά |  |  |  |  |  |  |  |
| Οργανικά (Ζυμώσιμα) |  |  |  |  |  |  |  |
| Διάφορα (π.χ. βιβλία, ρούχα ηλεκτρικές συσκευές,) |  |  |  |  |  |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

- Όσο επιτακτική είναι η λύση της διαχείρισης των απορριμμάτων άλλο τόσο σημαντικό είναι η σωστή διάθεση των πρώτων υλών, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο σεβασμός στο περιβάλλον, αρχές που θα πρέπει να καταλάβει και εδραίωση στη συνείδησή του ο άνθρωπος ώστε δια μέσου της τεχνολογίας και των προγραμμάτων ανακύκλωσης να θελήσει να διαφυλάξει το περιβάλλον για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

- Α. ΧΑΡΤΙ

- Για την παραγωγή ενός (1) τόνου κυτταρίνης είναι αναγκαία η ποσότητα 2,5 - 3,0 τόνοι ξύλου δένδρων που μεταφράζεται σε 38 - 53 στρέμματα δάσους, 280 - 440 m3 νερού και 4750 - 7600 kWh σε ενέργεια. Για την παραγωγή 1 τόνου πούλπας απαιτείται η εξής ενέργεια: 4300 kWh για μηχανική, 3300 kWh για χημική  και 1300 kWh για πούλπα που προέρχεται από ανακυκλωμένο χαρτί. Δηλαδή έχουμε μια εξοικονόμηση 130 - 170 kgr πετρελαίου ανά τόνο ανακυκλωμένου χαρτιού.

- Δάσος

- Για το ένα τρίτο (⅓) του χαρτιού που πετάγεται στα σκουπίδια κάθε χρόνο, χρειάζονται 12 εκατ. στρέμματα δάσους, 100 εκατ. m3 νερού (Η κατανάλωση της Αττικής για 100 ημέρες), 1,5 - 2 δισ. kWh (ενέργεια για ένα (1) εκατομμύριο σπίτια που καταναλώνεται σε ένα (1) τετράμηνο). Ένας (1) τόνος μεταχειρισμένου χαρτιού που οδηγείται προς ανακύκλωση εξοικονομεί περίπου 300 m3 χώρου ταφής απορριμμάτων (Πηγή: American Paper Institute 1988). Αν μπορούσε να επιτευχθεί ανακύκλωση των 300.000 t χάρτου θα εξοικονομούσαμε νερό όσο η κατανάλωση της Αττικής για 90 - 95 ημέρες, 30.000.000 m3 χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και οπωσδήποτε δασική έκταση.

- Ένα δένδρο στα 50 χρόνια ζωής έχει αξία €93.000. Αναλυτικά παράγει οξυγόνο €15.000. ανακυκλώνει νερό €18.000, πλουτίζει το έδαφος με συστατικά €15.000, προσφέρει καταφύγιο σε άγρια ζώα και έντομα €15.000, απορροφά ρύπους €30.000. Ένα δάσος μέσης παραγωγικότητας παράγει 2,5 t οξυγόνο ανά εκτάριο ή 250 gr ανά m2. Αν υπολογίσει κανείς ότι ο άνθρωπος καταναλίσκει 250 Κgr οξυγόνου το χρόνο, τότε ένα (1) εκτάριο δάσους εξασφαλίζει την αναπνοή σε δέκα κατοίκους. Επίσης ένα εκτάριο δάσους επεξεργάζεται κάθε χρόνο 10 - 12 εκατομμύρια m3 για να προσλάβει κάθε χρόνο 4.000 kgr διοξείδιο του άνθρακα (CO2) από τον αέρα. Ένα εκτάριο δάσους πεύκης μπορεί να συγκρατήσει έως 32 τόνους σκόνης ενώ ένα δάσος οξιάς μπορεί 64 τόνους. Έτσι, δρα σαν ένα τεράστιο φίλτρο απαλλάσσοντας την ατμόσφαιρα από αιωρούμενα στερεά σωματίδια. Επίσης, μειώνοντας την ταχύτητα του ανέμου αναγκάζει τα στερεά σωματίδια σε καθίζηση. Επειδή η επιφάνεια της κοσμοστέγης του δάσους κατά τη διάρκεια της νύχτας ψύχεται περισσότερο από ότι η επιφάνεια του εδάφους, δημιουργούνται καθοδικά ρεύματα αέρα με συνέπεια να έρχονται μάζες αέρα από υψηλότερα στρώματα απαλλαγμένες από αερολύματα, οι οποίες αναμιγνύονται με τις κατώτερες μάζες του μολυσμένου αέρα με αποτέλεσμα τη μείωση της πυκνότητας συγκέντρωσης των ουσιών αυτών.

- Μια από τις μεγαλύτερες πληγές του σύγχρονου πολιτισμού είναι η ηχορύπανση. Από τους θορύβους προκαλούνται ηλεκτροεγκεφαλικές διαταραχές ακόμη και στην κατάσταση του ύπνου. Περισσότερο σαφείς είναι οι ενδείξεις αρνητικών επιδράσεων των ήχων στο αγγειοκαρδιακό σύστημα, στον πεπτικό σωλήνα, ακόμη και στην κύηση, τη μήτρα (Barnea, 1979). Από τις έρευνες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα έχει αποδειχθεί η μεγάλη ηχομονωτική και ηχομειωτική επίδραση του δάσους.

- Το δάσος επίσης χρησιμεύει όχι μόνο σαν καταφύγιο σωτηρίας ζώων και φυτών αλλά και σαν μια πολύτιμη φυσική τράπεζα γονιδίων φυτών και ζώων. Ο δασικός αέρας περιέχει επίσης μεγάλες ποσότητες πτητικών ελαίων (αιθέρια έλαια), (τερπένια). Τα αρωματικά αυτά συστατικά ασκούν ευνοϊκή επίδραση στους επισκέπτες του δάσους.

- Γενικά το δάσος αποτελεί τη σπονδυλική στήλη της οικολογικής ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος.

- Η Αττική ενώ τη δεκαετία του 1930 είχε 145000 στρ. δάσους τώρα διαθέτει μόνο 35000. Μόνο τη 15ετία 1974 - 89 κάηκαν 6500000 στρ. δασικής έκτασης.  Μέσα σε λίγα χρόνια, ο δασικός πλούτος της χώρας ελαττώθηκε κατά το 1/4.

- Βέβαια θα πρέπει να αναφερθεί ότι κυρίως οι πρώτες ύλες του χαρτιού είναι εισαγόμενες στη χώρα μας.

- Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες αντιστοιχούν 25 τμ δάσους για κάθε κάτοικο, ενώ στο κάτοικο της Αθήνας 1,3 τμ. Κάθε δευτερόλεπτο χάνεται παγκοσμίως ένα (1) εκτάριο δάσους (10000 τμ).

- Έχοντας αυτά τα στοιχεία μπορούμε να συμπεράνουμε τη οικολογική καταστροφή που υφίσταται ο πλανήτης και το μεγάλο κίνδυνο που διατρέχει η υγεία του ανθρώπου. Και αληθινά είναι ασύλληπτο πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει αυτή την απλή ισότητα δάσος = ζωή.

- Χρήση νερού

- Οι επιστημονικές προβλέψεις για τον πλανήτη είναι δυσοίωνες (διάρκεια ζωής του για 20 χρόνια ακόμη, έλλειψη νερού μετά 10 - 15 χρόνια - Ανακοίνωση 1700 ειδικών επιστημόνων για το περιβάλλον Νοέμβριος 1992). Έχοντας δε κατά νου ότι τα αποθέματα νερού είναι 1460 εκατ. Κm3 που από αυτά τα 97% βρίσκονται στους ωκεανούς και θάλασσες, τα 2% στους πάγους και παγετώνες και μόνο το 1% αντιπροσωπεύει τα υπόγεια και επιφανειακά νερά του πλανήτη μας και έχοντας υπολογίσει και τον πληθυσμό που προβλέπεται, να φτάσει τα 8.5 δις μέχρι το 2025 κατοίκους με μέση ετήσια κατανάλωση 2000 m3, μπορούμε, να συμπεράνουμε, ότι πράγματι οι επιστημονικές ανακοινώσεις έχουν βάση και επομένως θα πρέπει να ληφθούν άμεσα και δραστικά μέτρα από τις κυβερνήσεις των χωρών για μεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος.

- Αναλογιζόμενοι όλα αυτά για το νερό και έχοντας υπ’ όψη ότι από την παραγωγή του ανακυκλωμένου χάρτου προέρχονται 15 m3/ t υγρά απόβλητα με τα εξής χαρακτηριστικά. Η περιεκτικότητα τους σε βαρέα μέταλλα και γενικά η τοξικότητά τους είναι αρκετά  χαμηλή, ΒΟD5 20 mgr/ lt αποβλήτων ή 0,3 kgr/ lt ανακυκλωμένου χάρτου και COD 170 mgr/ lt αποβλήτων ή 2,6 kgr/ lt ανακυκλωμένου χάρτου. Ενώ από τη χημική πούλπα προέρχονται 100 m3/t και το BOD5, COD είναι 65 kgr/t  αντίστοιχα. Επομένως μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα της ανακύκλωσης, με το να εξοικονομήσουμε μεγάλες ποσότητες νερού που τόσο πολύτιμο έχει γίνει. Όσο αφορά την τυπική ροή για την επεξεργασία του παλαιού χάρτου φαίνεται στον πίνακα 24.

- Περιβαλλοντικά οφέλη

- Τα τελευταία χρόνια υπάρχει διαθέσιμη άφθονη πρώτη ύλη για τις βιομηχανίες χάρτου από τα κατεστραμμένα δάση λόγω της όξινης βροχής και των πυρκαγιών με αποτέλεσμα το χαμηλό κόστος παραγωγής χάρτου. Όμως η έλλειψη στρατηγικής και η ιεράρχηση στόχων καθώς και η τεχνητή όξυνση που δημιουργείται με την εισαγωγή ανακυκλωμένου φτηνού χαρτιού που πολλές φορές πριμοδοτείται κιόλας από τις χώρες της Ε.Ε., θέτει σε κίνδυνο και καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την οικονομική επιβίωση των προγραμμάτων ανακύκλωσης.

- Στην Ελλάδα το 1989 είχαμε ετήσια παραγωγή ανά κάτοικο 314 kgr απορριμμάτων (το 2004 έφτασε σε 433 kgr ανά κάτοικο, γύρω στο 40% αύξηση σε 15 χρόνια). Απ’ αυτά το 20%, δηλαδή περίπου 63 kgr, είναι χαρτί. Το 1987 μόνο 135 χιλ. τόνοι χαρτιού ανακυκλώθηκαν, ενώ οι διαθέσιμες ποσότητες  ήταν 204,5 χιλ. τόνοι, με ποσοστό ανακύκλωσης 27% (βλέπε πίνακα 5). Για το 1994 η φαινομενική κατανάλωση του πληθυσμού ήταν 630.000 τόνοι χαρτιού, με αυξητική τάση 1% το χρόνο, ενώ η ποσότητα χάρτου που ανακυκλώθηκε ήταν 220 χιλ. τόνοι. Το ποσοστό ανακύκλωσης ήταν περίπου 30%. Όμως οι δυνατότητες αύξησης της ανακύκλωσης είναι μεγάλες και μπορούμε να φτάσουμε με τα σημερινά δεδομένα τις 420 χιλ. τόνους, περίπου 60% ποσοστό ανακύκλωσης χαρτιού.

Εκτός από χρήματα εξοικονομούμε ενέργεια, φυσικούς πόρους, μειώνονται τα σκουπίδια που πάνε στις χωματερές, αλλά και παράγονται χρήσιμα προϊόντα. Δημιουργούνται πολλές θέσεις εργασίας και βέβαια αν εμείς δεν μαζεύαμε το παλιόχαρτο οι ελληνικές χαρτοβιομηχανίες θα αναγκάζονταν να εισάγουν την πρώτη ύλη. Τα τελευταία χρόνια, έχει μειωθεί και η εισαγωγή λευκού χαρτιού, γιατί κάνουμε και τη διαλογή των χαρτιών σε διάφορες κατηγορίες αλλά και οι χαρτοβιομηχανίες που το χρειάζονται κάνουν απομελάνωση των παλιών χαρτιών που συγκεντρώνονται για ανακύκλωση και έτσι συμβάλλουν πολύ στην εθνική οικονομία.

ΤΙΜΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

| ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ | ΤΙΜΕΣ |
| --- | --- |
| Γραφής | 0,75 - 0,85 € /κιλό |
| Ιλουστρασιόν | 0,85 - 1 € /κιλό |
| Χαρτόμαζες (μακρόϊνες) | 520-560 $/τόνος |
| Χαρτόμαζες (κοντόϊνες) | 450 - 500 $/τόνος |
| Κραφτ/ χαρτοκιβωτίων: | 0,35 - 0,40 € /κιλό |
| Χαρτόνια επιχρισμένα (300-500 γραμ.) | 0,45 - 0,50 € /κιλό |
| Χαρτόνια μίντιουμ | 0,20 – 0,25 € /κιλό |
| Χαρτόνια τέστ λάϊνερ | 0,25 - 0,30 € /κιλό |

ΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΛΙΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Τιμές πώλησης παλιού χαρτιού όταν παραδίδεται στη χαρτοβιομηχανία

|  | ΣΕ ΜΠΑΛΕΣ | ΧΥΜΑ |
| --- | --- | --- |
| Ανάμικτο χαρτί | 3 - 3,5 λεπτά € /κιλό | 2 - 3 λεπτά € /κιλό |
| Χαρτί χαρτοκιβωτίου | 4 - 5 λεπτά € /κιλό | 3 - 4 λεπτά € /κιλό |
| Δημοσιογραφικό (περιοδικά) 10-15 δρχ./κιλό |  | 3 - 4,5 λεπτά € /κιλό (επιστρεφόμενα περιοδικά σε πακέτα) |
| Δημοσιογραφικό (εφημερίδες σε δέματα) |  | 4,5-5,5 λεπτά € /κιλό |
| Δημοσιογραφικό |  |  |
| (κοψίδια με κόλλα) | 4,5 - 5,5 λεπτά € /κιλό | 2 λεπτά € /κιλό |
| (χωρίς κόλλα) |  | 6 - 7,5 λεπτά € /κιλό |
| Σχολικά βιβλία |  | 4,5 λεπτά € /κιλό - ακαθάριστα 7,5 λεπτά € /κιλό (χωρίς εξώφυλλο) |
| Σχολικά κοψίδια | 13 λεπτά € /κιλό | 10 λεπτά € /κιλό |
| Λευκά Α (εκτυπωτή, λευκάκοψίδια τυπογραφείου) 50 δρχ./κιλό | 20 - 25 λεπτά € /κιλό | 15 λεπτά € /κιλό |

Σημείωση: Στο ανάμικτο χαρτί υπάρχει μεγάλη δυσκολία στη διάθεση του. Το ίδιο ισχύει και για τα περιοδικά

- Η αστάθεια στην απορρόφηση όμως από τη χαρτοβιομηχανία του ανακυκλωμένου χάρτου επηρεάζει αρνητικά τα προγράμματα ανακύκλωσης.

- Β. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

- Το αλουμίνιο είναι το μέταλλο που χρησιμοποιούμε περισσότερο από όλο τα άλλα, με εξαίρεση το σίδηρο. Είναι το πιο άφθονο μέταλλο του πλανήτη μας, αλλά η εξόρυξή του γίνεται δυνατή μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές. Ανακαλύφθηκε μόλις τη δεκαετία του 1820 και η παραγωγή του είναι τόσο δαπανηρή, όσο και επιβαρυντική για το περιβάλλον. Το εξάγουμε από το μετάλλευμα του βωξίτη. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα κοιτάσματα βωξίτη θα εξαντληθούν μετά από 50-100 χρόνια.

- Τα επιφανειακά ορυχεία βωξίτη, που λειτουργούν στα τροπικά δάση, δημιουργούν έντονο σκεπτικισμό στους περιβαλλοντολόγους.

- Η εξόρυξη καταστρέφει τη φυσική βλάστηση και απογυμνώνει το έδαφος, που γίνεται ευάλωτο στη διάβρωση. Διαταράσσεται η χλωρίδα και η πανίδα με μακροχρόνιες συνέπειες. Κατά την εξόρυξη του βωξίτη παράγονται μεγάλες ποσότητες σκουριάς, οι οποίες ρυπαίνουν έδαφος και ακτές. Κατά την διεργασία της παραγωγής του αλουμινίου από τον βωξίτη ο ατμοσφαιρικός αέρας μολύνεται από ρύπους ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και το φθόριο.

- Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να παραιτηθούμε από τις κονσέρβες αλουμινίου από τη στιγμή που η εξόρυξή του προκαλεί σοβαρές διαταραχές στην οικολογική ισορροπία. Το σίγουρο είναι ότι επιβάλλεται να ανακυκλώνουμε τα αλουμινένια κουτιά.

- Η μεγαλύτερη ποσότητα αλουμινίου χρησιμοποιείται στη βιομηχανία ποτών. Στις ΗΠΑ καταναλώθηκαν το 1989 πάνω από 75 δις κουτιά ποτών και από αυτά το 95% ήταν από αλουμίνιο. Εκτιμάται ότι οι κονσέρβες που κυκλοφορούν σε όλο τον πλανήτη θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό 80%. Σήμερα μόνο το 30% ανακυκλώνεται.

- Για το 1990 παρήχθησαν στην Ελλάδα γύρω στα 800.000.000 κουτάκια αλουμινίου. Από ένα (1) κιλό ανακυκλωμένου αλουμινίου εξοικονομούμε 4 kgr βωξίτη, 2 kgr χημικών υλών ή πρώτες ύλες  παραγωγής ενέργειας, ικανές να παράγουν περίπου 8 kWh ρεύματος. Εξοικονομούνται τα φυσικά αποθέματα, περιορίζονται τα τρία στάδια παραγωγής που είναι εξόρυξη βωξίτη, μετατροπή βωξίτη σε αλουμίνα, παραγωγή μετάλλου με ηλεκτροχημική επεξεργασία.

- Από την παραγωγή αυτών των αλουμινένιων κουτιών χρειάστηκαν 48.000 τόνοι βωξίτη και 180.000.000 kWh. Η ανακύκλωση των αλουμινένιων κουτιών μειώνει τον όγκο των σκουπιδιών, εξοικονομεί το 95% της ενέργειας που χρειάζεται για την παραγωγή τους από καθαρή πρώτη ύλη, εξοικονομεί βωξίτη και “γλιτώνει” από τα σκουπίδια μια χωματερή. Επίσης η εξόρυξη, η επεξεργασία και η παραγωγή του  αλουμινίου απαιτεί τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας. Με την ανακύκλωση του επιτυγχάνεται μείωση της απαιτούμενης ενέργειας μείωση της ρύπανσης του αέρα μείωση της ρύπανσης του νερού καθώς και μείωση της χρήσης του νερού. Οι “πληγές” στα βουνά από την εξόρυξη μειώνονται, ελαττώνεται  η διάβρωση  του εδάφους και εξοικονομούνται πρώτες ύλες.

- Επίσης υπάρχει μείωση των ρύπων με την ανακύκλωση του αλουμινίου που εκπέμπονται κατά την παραγωγική διαδικασία της εξαγωγής του από τον βωξίτη.

- Ένα κουτί αλουμινίου χρειάζεται 0,3 kWh ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί με την ενέργεια που χρειάζεται να λειτουργήσει 1 ψυγείο και μία τηλεόραση για 3 ώρες, 1 ραδιόφωνο για 4 ώρες, 1  λάμπα ηλεκτρισμού 60 Watt για 5 ώρες.

- Επομένως κάθε κουτί αλουμινίου προσφέρεται για ανακύκλωση λόγω της ευκολίας συλλογής του, αλλά και του οικονομικού κέρδους. Κάθε κουτί ζυγίζει γύρω στα 16,7 γρ και ένα κιλό αλουμινίου αποτελείται από 58 - 59 κουτιά.

- Στο εξωτερικό υπάρχουν υπαίθριες ιδιωτικές τράπεζες όπου ο καταναλωτής πηγαίνει τα κουτιά αλουμινίου και πληρώνεται εκείνη τη στιγμή. Στην Ελλάδα υπάρχουν 3 κέντρα ανακύκλωσης όπου ο κάθε ιδιώτης μπορεί να τα πουλήσει Επίσης οι εργάτες των Δήμων, οι γυρολόγοι, οι μικροέμποροι, διάφορες οικολογικές οργανώσεις, σχολεία της Α’θμιας και της Β’θμιας εκ/σης, Ο.Τ.Α συμμετέχουν στην ανακύκλωση του αλουμινίου. Επίσης ιδιωτικοί φορείς τοποθετούν μηχανήματα συλλογής (Lucky Can) συνήθως έξω από τα Super Markets.

- Οι προσπάθειες πού έχουν γίνει στον τομέα της ανακύκλωσης των κουτιών αλουμινίου που κυκλοφορούν ως συσκευασίες αναψυκτικών και μπύρας στην ελληνική αγορά έχουν αποδώσει αρκετά κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας.

- Οι επιδόσεις αυτές είναι αξιόλογες σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς δίνουν στην Ελλάδα την πέμπτη θέση μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών σε ποσοστό ανακύκλωσης. Την πρώτη θέση μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών κατέχει στον τομέα αυτόν η Σουηδία, η οποία ανακυκλώνει περισσότερο από το 85% των αλουμινένιων κουτιών της αγοράς της, ακολουθούμενη από την Ισλανδία με ποσοστό που φτάνει το 75%.

- Έπεται η Ελβετία με ποσοστό 65% και μετά η Αυστρία που είναι ωστόσο λίγο πάνω από το ελληνικό γύρω στο 40%.

- Όμως η ανακύκλωση δεν σταματάει μόνο στο αλουμίνιο συνεχίζεται και στα άλλα μεταλλικά αντικείμενα (σίδηρο, ατσάλι, κασσίτερο).

- Τα μέταλλα είναι μία από τις τέσσερις βασικές οικογένειες συστατικών των οικιακών απορριμμάτων. Τα μεταλλικά κατάλοιπα προέρχονται και από την βιομηχανία αλλά και από τα νοικοκυριά. Στη Βρετανία καταναλώνονται κάθε χρόνο πάνω από 11 δις κονσέρβες τροφίμων και κουτιά ποτών. Δηλαδή μια κονσέρβα την ημέρα.

- Όμως οι άδειες κονσέρβες μπορούν να ανακυκλωθούν. Η ανάκτηση ορισμένων μετάλλων, όπως ο σίδηρος και ο χάλυβας, έχει μεγάλη σημασία για την οικονομία κάθε χώρας. Με την ανακύκλωση τους ασχολείται ένας ολόκληρος κλάδος της σύγχρονης βιομηχανίας.

- Η ανακύκλωση και αυτών των υλικών ξεκινάει μέσα σε κάθε σπίτι. Χάρη στην ανακύκλωση εξοικονομούνται πρώτες ύλες, ενέργεια, μεγάλες ποσότητες νερού μειώνεται η ατμοσφαιρική ρύπανση. Ανακυκλώνοντας ατσάλι από παλαιά σίδερα εξοικονομούμε το 1/4 της αρχικής ενέργειας που χρειάζεται για να παραχθεί από την πρωτογενή ύλη.

- Η επεξεργασία των παλαιών μετάλλων επομένως παρουσιάζει οικονομικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα. Ήδη στην Βρετανία το 60% του χάλυβα προέρχεται από τα μεταλλικά αντικείμενα. Οι Αμερικανικές εξαγωγές παλαιού σιδήρου το 1989 και χάλυβα έφτασαν τα 11 εκατ. τόνους. Παρ΄ όλα αυτά τα περιθώρια για πιο αποτελεσματική ανακύκλωση δεν έχουν εξαντληθεί.

- Η ποσότητα του παλαιού λευκοσιδήρου που ανακυκλώνεται στην Ελλάδα φτάνει τους 12000 - 13000 τόνους το χρόνο. Ο ανακυκλωμένος λευκοσίδηρος αποκασσιτερώνεται και στη συνέχεια ο χάλυβας πουλιέται στα χαλυβουργεία με τιμή 2,5 - 3 λεπτά €/ κιλό. Ο κασσίτερος πουλιέται πολύ ακριβότερα και η τιμή του μπορεί να υπερβεί τα 6 € το κιλό. Η τιμή του παλαιού σιδήρου είναι γύρω στα 6 λεπτά €/ κιλό.

- Μικρά ή μεγάλα αντικείμενα (κονσερβοκούτια, ποδήλατα), οικιακές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, θερμοσίφωνες), εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα μπορούν να ανακυκλωθούν.

- Γ. ΓΥΑΛΙ

- Για να παραχθεί το γυαλί απαιτείται  η εισαγωγή πρώτων υλών. Ένας (1) τόνος κοστίζει σε πρώτες ύλες περίπου €30  όπου τα €27  είναι συνάλλαγμα (στοιχεία του 1989). Η εξοικονόμηση ενέργειας από την τήξη των υαλοθραυσμάτων φθάνει και 22% όπως φαίνεται στον πίνακα 10.

- Με την ανακύκλωση εξοικονομούνται πρώτες ύλες βάρους 62.000 τόνοι και αξίας σε συνάλλαγμα $6,5 εκ., 600 τόνοι μαζούτ και μείωση του όγκου των απορριμμάτων κατά 100.000 m3.

- Το οικονομικό όφελος που μπορεί να έχει ένας Δήμος αλλά και η Εθνική μας Οικονομία από την ανακύκλωση του γυαλιού φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα.

- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙ

- 1. ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΔΗΜΟ

- Α.	17.000 κατ  6 κιλά / έτος = 102.000 κιλά

- 102.000 κιλά  0,01 €/ κιλό = 1020 €

- Β.	102.000 κιλά λιγότερα σκουπίδια

- Εξοικονόμηση από την συλλογή και μεταφορά στις χωματερές

- 102 τόνοι  30 €/ τόνο = 3060 €

- ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ: 4080 €

- 2. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- Α.	102 τόνοι το έτος λιγότερα σκουπίδια

- Β.	14 δρομολόγια λιγότερα του απορριμματοφόρου

- 3. ΩΦΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

- Α.	1 τόνος γυαλιού κοστίζει σε πρώτες ύλες περίπου 30 € από τα οποία τα 27 € είναι σε συνάλλαγμα. 102t  27 € = 2.754 € εξοικονόμηση συναλλάγματος

- Β.	Όταν χρησιμοποιείται υαλόθραυσμα για πρώτη ύλη έχουμε τήξη γυαλιού σε

- χαμηλότερη θερμοκρασία. Άρα λιγότερο καύσιμο.

- Γ.	Η εξοικονόμηση ενέργειας που φτάνει έως και 22%, σε χρήματα είναι:

- 2.000t/έτος60 €/τόνο = 120.000 € εξοικονόμηση συναλλάγματος

- 4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Στοιχεία Υαλουργίας “Γιούλα”

- Το γυαλί χρησιμοποιείται κατά  κύριο λόγο για κατασκευή υαλοπινάκων, στη συσκευασία  ποτών, τροφίμων με τη μορφή φιαλών και βάζων.

- Στη χώρα μας οι ανάγκες της αγοράς  σε γυάλινες φιάλες είναι 128.000 τόνοι το χρόνο. Από αυτές γυρίζουν στη βιομηχανία 25.000 τόνοι το χρόνο  με προοπτική να γίνουν 50.000 τόνοι.

- Κάθε κάτοικος  παρήγαγε, το 1988, 6 κιλά  ενώ  για το 1994 η ποσότητα είναι 12 κιλά. Το χαμηλό ποσοστό ανακύκλωσης του γυαλιού στη χώρα μας  οφείλεται κυρίως στη σχετικά αυξημένη επαναχρησιμοποίηση της γυάλινης φιάλης κρασιού - μπύρας. Τα τελευταία όμως χρόνια έχει αλλάξει το καθεστώς από το γεγονός ότι 1) αρκετές βιομηχανίες κρασιού δεν δέχονται τις φιάλες για επαναχρησιμοποίηση λόγω μεγάλου κόστους και 2) από την εισαγωγή φιαλών μιας χρήσης.

- Το σύνηθες μείγμα των πρώτων υλών που περιέχει το γυαλί είναι  72% πυρίτιο, 14% σόδα, 12% ασβεστόλιθος. Το παλαιό γυαλί αφού θρυμματισθεί στην υαλουργία, πλένεται και αναμειγνύεται με πρώτη ύλη και μετά  την ανάμειξη η μάζα θερμαίνεται σε υψηλές θερμοκρασίες έως και 1540 οC  για να γίνει η τήξη. Μετά χύνεται σε φόρμες για να πάρει την τελική του μορφή.

- Το ανακυκλωμένο γυαλί ανάμεικτων χρωμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την παραγωγή πράσινου γυαλιού, για ορισμένους τύπους καφέ ή σε πολύ μικρή αναλογία  για την παραγωγή  διάφανου γυαλιού τύπου flint.

- Ο διαχωρισμός των διαφόρων χρωμάτων γυαλιού προϋποθέτει σωστή ενημέρωση, άμεση συμμετοχή του κοινού στο πρόγραμμα, ειδικούς κάδους με διευκρινιστικές ετικέτες πρόσθετες απαιτήσεις στο σύστημα συλλογής, επομένως μεγαλύτερη δαπάνη του προγράμματος.

- Οι νέες τάσεις στη συσκευασία των γυάλινων υλικών είναι να γίνουν ανταγωνιστικά σε σχέση με υλικά από  μέταλλο ή πλαστικό. Η τεχνολογία που εφαρμόζεται σήμερα για την παραγωγή λιγότερο εύθραυστων φιαλών βασίζεται στη χημική επεξεργασία (προσθήκη  φωσφορικών και νιτρικών αλάτων), φυσική επεξεργασία (επικάλυψη σε ψυχρές ή θερμές επιφάνειες), φυσικοχημική επεξεργασία (θείωση) και εξωτερική προστασία (με πλαστικά περικαλύμματα).

- Δ. ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

- Τα πλαστικά είναι μια μεγάλη οικογένεια υλικών με αντίστοιχα ευρύ φάσμα φυσικοχημικών ιδιοτήτων.

- Οι πρόδρομοι των πλαστικών είναι διάφορες οργανικές ενώσεις (φυσικά  προϊόντα) όπως η λάκα, το ήλεκτρο, το κέρας, τα οστά, το κέλυφος χελώνας. Τα μεταγενέστερα ημισυνθετικά υλικά περιλαμβάνουν το καουτσούκ, τον εβονίτη, τη σελουλόζη και τη καζεΐνη που είναι όλα βασισμένα σε φυσικά προϊόντα, με ορισμένες χημικές εναλλαγές οι οποίες διευκολύνουν την επεξεργασία, την καλύτερη αποδοτικότητα και την εμφάνιση.

- Τα περισσότερα από τα σύγχρονα πλαστικά είναι πλήρης συνθετικά και βασίζονται σε ορυκτέλαια, φυσικά αέρια και άνθρακα. Τα υλικά αυτά διασπώνται και μετά από χημικό διαχωρισμό επανασυντίθενται σε μακρομόρια δημιουργώντας νέες ενώσεις οι οποίες έχουν τελείως διαφορετικές ιδιότητες και συμπεριφορές από τα πρωτογενή υλικά και συγκροτούν νέα προϊόντα τα οποία πάντα εξακολουθούν να έχουν φυσική προέλευση, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το γυαλί, τα κεραμικά και τα μέταλλα. Η κατανάλωση ενέργειας που χρειάζεται για την παραγωγή σακουλών φαίνεται στον Πίνακα Β3, ενώ στον Πίνακα Β4 φαίνεται η εκπομπή ρύπων από πλαστική και χάρτινη τσάντα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β3. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ - ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ - ΓΥΑΛΙΟΥ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μελέτες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή, μορφοποίηση και πρακτική χρήση αποδεικνύουν ότι τα πλαστικά χρειάζονται εξαιρετικά χαμηλότερη ποσότητα ενέργειας στις εφαρμογές τους συγκρινόμενα με εναλλακτικά υλικά. Για παράδειγμα:

Παραγωγή 1000 σακουλών για SUPER MARKET 			Παραγωγή 1000 φιαλών του 1 λίτρου

- από πλαστικό								- από πλαστικά

απαιτεί 32 Kg ισοδύναμη ποσότητα πετρελαίου				απαιτεί 100 Kg ισοδύναμη ποσότητα πετρελαίου

- από χαρτί									- από γυαλί

απαιτεί 47 Kg ισοδύναμη ποσότητα πετρελαίου				απαιτεί 230 Kg ισοδύναμη ποσότητα πετρελαίου

ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΜΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ		ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΜΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ 32%					ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ 57%

Πηγή: Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (Σ.Β.Π.Ε.)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β4. ΕΚΠΟΜΠΗ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ

| Ανά προϊόν | Πλαστικές τσάντες | Χάρτινες τσάντες |
| --- | --- | --- |
| Εκπομπές στην ατμόσφαιρα |  |  |
| SO2 | 100 | 284 |
| NOx | 100 | 159 |
| CO | 100 | 640 |
| Σκόνη | 100 | 760 |
| Υδάτινη επίδραση |  |  |
| COD | 100 | 21,560 |
| BOD5 | 100 | 215,5 |

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

- Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ανακύκλωση πλαστικών απορριμμάτων είναι η ποικιλία των πλαστικών υλικών και η δυσκολία της αξιοποίησης τους, αν δεν προηγηθεί ένα δαπανηρό στάδιο διαχωρισμού. Οι φιάλες αναψυκτικών από PET αποτελούν την μεγαλύτερη πηγή ενός μόνου υλικού. Η ποσότητα του PET που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη για την παραγωγή φιαλών αναψυκτικών φτάνει τους 400.000 τόνους.

- Γενικά όμως η καλύτερη περίπτωση είναι η ανακύκλωση ομοιογενών ρητινών, τα προϊόντα των οποίων είναι ποιοτικά ανταγωνίσιμα των πρωτογενών ρητινών. Βέβαια το κόστος μίας μονάδας εγκατάστασης για τον καθαρισμό και την κοκκοποίηση, πολυαιθυλενίου, PVC, ή PET ξεπερνάει το 3 εκ. € για ετήσια δυναμικότητα 5 χιλ. τόνων.

- Τα ανάμεικτα πλαστικά μετά την ανακύκλωση προσφέρουν προϊόντα κατώτερης ποιότητας από την αρχική όπως π.χ. γλάστρες, ζαρντινιέρες κλπ.

- Μία σημαντική μέθοδος για την αξιοποίηση των απορριμμάτων πλαστικού είναι η μείξη διαφόρων ειδών με σκοπό τη δημιουργία υποκατάστατου του ξύλου. Ανάλογες κατασκευές γίνονται και στην Ελλάδα (Θράκη) και περιέχουν σε μικρό ποσοστό και άλλα συστατικά όπως ξύλο, σίδερο και χαρτί. Επίσης μπορούν να παραχθούν στερεά καύσιμα (π.χ. μπριγκέτες) πού καίγονται σε μεγάλους καυστήρες. Οι μπριγκέτες έχουν το πλεονέκτημα της συνεχούς παραγωγής και της εύκολης αποθήκευσης. Στη Γαλλία τέτοια υλικά χρησιμοποιούνται για την αναστύλωση κτιρίων, στην Ολλανδία για την στήριξη των αναχωμάτων και σε άλλες χώρες για διαχωριστικά δρόμων, φράκτες, κάγκελα, πάγκους κ.α.

- Τα υποπροϊόντα που δημιουργούνται κατά την διάρκεια της παραγωγής και επεξεργασίας των πλαστικών ανακυκλώνονται σε μεγάλο βαθμό μέσα στο ίδιο το εργοστάσιο ή προωθούνται σε ειδικά εργοστάσια ανακύκλωσης για τα οποία αποτελούν πρώτη ύλη. Αυτές οι μονάδες συγκεντρώνουν επίσης τα κατάλοιπα των πλαστικών από τους τελικούς χρήστες (π.χ. φιλμ συσκευασιών, αγροτικά φύλλα θερμοκηπίων, φιάλες κ.α.), τα καθαρίζουν, τα τεμαχίζουν και τα επεξεργάζονται σαν νέα πρώτη ύλη για νέες διαφορετικές εφαρμογές, στις οποίες το ανακτώμενο πλαστικό δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τρόφιμα (π.χ. τριστρωματικές φιάλες) ή σε εφαρμογές μεγάλης διάρκειας ζωής πολλαπλών στρωμάτων (π.χ. σωλήνες αποχετεύσεων, προφίλ κτιριακών εγκαταστάσεων) ή στην εξέλιξη εφαρμογών από μείγματα παρθένου με ανακτώμενο πλαστικό ή άλλου είδους εφαρμογές (π.χ. ίνες για γέμισμα μπουφάν, νήματα για βούρτσες, τσέρκια, διογκωμένα ή αφρώδη προϊόντα κ.α.).

- Τα περισσότερα πλαστικά καθημερινής χρήσης που καταλήγουν στα οικιακά απορρίμματα είναι καύσιμα και αποδίδουν πρακτικά την ίδια θερμότητα με το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο από τα οποία έχουν κατασκευαστεί.

- Στις χώρες όπου λειτουργούν δημοτικοί κλίβανοι αποτέφρωσης (Ιαπωνία, Ελβετία) αποβλήτων, τα πλαστικά απορρίμματα είναι πάντα ευπρόσδεκτα γιατί με την θερμότητα που αναπτύσσεται κατά την καύση τους υποκαθιστούν επιπλέον καύσιμη ύλη η οποία θα ήταν αναγκαία για να αποτεφρωθούν τα υγρά οργανικά και άλλα λιγότερο εύφλεκτα συστατικά μέρη των απορριμμάτων.

- Η καύση των πλαστικών για την παραγωγή ενέργειας θα είναι σκόπιμη εκεί που δεν είναι οικονομικά συμφέρον το καθάρισμα και διαχωρισμός τους κατά είδος έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρησιμοποίηση τους στη θέση των παρθένων υλικών. Τα πράγματα βέβαια με την καύση των πλαστικών δεν είναι και τόσο απλά. Πρέπει να κατασκευασθούν μονάδες καύσης που να εξασφαλίζουν καθαρή καύση, να συντηρούνται συχνά και να ελέγχονται με βάση αυστηρών προδιαγραφών.

- Στη χώρα μας τα πλαστικά συμμετέχουν στη σύσταση των οικιακών απορριμμάτων με ποσοστό της τάξης του 8,5%.

- Κάθε χρόνο στην Ελλάδα καταναλώνονται 16.000 τόνοι πλαστικού. Οι πλαστικές σακούλες αντιπροσωπεύονται με 27.000 τόνους πλαστικού. Το 36% των πλαστικών που παράγονται στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται στη συσκευασία προϊόντων. Το μήκος των Ελληνικών ακτών (16.000 χιλ.) θα κάλυπταν τα 110.000.000 πλαστικά μπουκάλια που καταναλώνονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, αν τα τοποθετούσαμε το ένα δίπλα στο άλλο.

- Στην Ελλάδα υπάρχουν μονάδες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην αναγέννηση κυρίως βιομηχανικών απορριμμάτων και αυτές βρίσκονται συγκεντρωμένες σε βιομηχανικές περιοχές (ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΛΑΡΙΣΑ, ΧΑΛΚΙΔΑ), με προφανές στόχο την άμεση απορρόφηση των βιομηχανικών απορριμμάτων της περιοχής τους, με όσο το δυνατό μικρότερα μεταφορικά έξοδα.

- Σήμερα στη χώρα μας, με τα δευτερογενή πλαστικά υλικά παράγονται: φιλμ και σακούλες διαφόρων τύπων, νήματα για διάφορες εφαρμογές, σωλήνες και εξαρτήματα αποχετεύσεως, διάφορα αρδευτικά και γεωργικά εξαρτήματα, διάφορα βιομηχανικά εξαρτήματα, μπιτόνια και φιάλες, σκαφίδια και φόρμες, γλάστρες, έπιπλα κήπου, δάπεδα και πατάκια, σόλες κ.λ.π. Δεν χρησιμοποιούνται στην παραγωγή συσκευασιών οι οποίες έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα και ποτά.

- Μερικά πλαστικά έχουν κατασκευαστεί με τρόπο να βιοδιασπώνται ή να φωτοδιαλύονται για ειδικές χρήσεις όπως στη χειρουργική κλωστή ή στα αγροτικά φύλλα για θερμοκήπια και καλλιέργειες.

- Παρ’ όλα αυτά η ανακύκλωση των πλαστικών πρέπει να αντιμετωπιστεί κυρίως ως οικολογική μέθοδος ελάττωσης του όγκου των απορριμμάτων που θα επιφέρει μεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος κατά πρώτο λόγο και κατά δεύτερο λόγο ως δραστηριότητα με σκοπό το κέρδος από την εκμετάλλευση των δευτερογενών υλικών. Σήμερα στη χώρα μας υπάρχουν δύο μονάδες ανάκτησης πλαστικών ήτοι η ΠΛΑΣΤΙΚΟ Ε.Π.Ε. και η ΜΑΪΛΗΣ Α.Ε. Στο άμεσο μέλλον θα πρέπει να διερευνηθεί το κατά πόσο είναι οικονομικά συμφέρον να επενδύσει κάποιος στη λειτουργία μιας τέτοιας μονάδας αν σκεφτούμε ότι λόγω έλλειψης άλλης πηγής απορριμμάτων εισάγουμε περίπου 17.000 τόνους το χρόνο φιλμ PE από βιομηχανικά απορρίμματα.  Στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει από τη Ε.Ε.Α.Α. ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης PET, PVC, PE σε πέντε δήμους (Μαρούσι - Βριλήσσια - Μελίσσια - Πεύκη - Φιλοθέη ).

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΤΟΥ

| ΕΠΩΝΥΜΟ | Δ/ΝΣΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
| --- | --- | --- |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | Αγ. Ι. Ρέντης | 21 04908151 - 21 04933210 - 21 04908758 |
| ΑΡΓΥΡΙΟΥ | Α. Λιόσια | 21 02470246 |
| ΑΡΑΠΗΣ | Πειραιάς | 21 04126298 |
| ΑΛΕΞΙΑΣ Μ. | Μοσχάτο | 21 04825511 |
| ΒΗΧΟΣ | Αθήνα | 21 03422035 |
| ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ | Αθήνα | 21 03479184 |
| ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΣ | Αιγάλεω | 21 03458300 |
| ΓΩΝΙΑΣ Δ. | Περιστέρι | 21 05744360 |
| ΓΩΝΙΑΣ Γ. | Περιστέρι | 21 05739806 |
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | Περιστέρι | 21 02915779 |
| ΖΑΜΙΝΟΣ | Χαλκίδα | 21 03460798 – 21 03457362 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | Ταύρος | 21 03458265 – 21 03457903 |
| ΚΑΝΕΛΛΟΣ | Α. Λιόσια | 21 03453119 |
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | Βοτανικός | 21 03464553 |
| ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. | Αθήνα | 21 03210077 FAX: 21 03211921 |
| ΛΑΒΑΝΤΖΙΩΤΗΣ | Λάρισα | 241 0238469 |
| ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ | Αθήνα | 21 05120985 |
| ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ | Χρυσούπολη | 2591 023197 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | Κολωνός - Δράκοντος 16 8ο χλμ. Θεσ/νίκης - Κιλκίς | 21 05251266 - 9 231 0759501 - 2 |
| ΠΟΛΙΤΗΣ | Καλλιθέα | 21 09521446 |
| ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ | Αλσούπολη | 21 02774439 |
| ΣΙΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Αθήνα | 21 03465742 |
| ΣΧΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Χαϊδάρι | 21 05822281 - 6932930092 |
| ΤΣΑΚΑΛΙΑΔΗΣ | Πετρούπολη | 21 05021674 |
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | Ν. Ιωνία | 21 02779401 |
| ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ | Πειραιάς | 21 05123901 |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ/ ΑΝΥΕΛ | Πάτρα - Ακτή Δυμαίων Κ. Αχαΐα | 261 0311117 |

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

| ΕΠΩΝΥΜΟ | Δ/ΝΣΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
| --- | --- | --- |
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ | Τρεμπεσίνας 30 Αγ. Δημήτρης | 21 09738235 |
| Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου, Λ. ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ | Κηφισού 96 Αιγάλεω 12241 23ο χλμ Αθήνας-Κορίνθου, (διασταύρωση Μαγούλας) | 21 05692178 |
| Κέντρο Ανακύκλωσης Αλουμινίου (παραλαμβάνει μόνο αλουμίνιο σε κύβους) | Οινόφυτα Αγ. Θωμάς 56ο χλμ Αθηνών-Λαμίας | 2262 031201 |
| Κέντρο Ανακύκλωσης Θεσσαλονίκης, ΑΛΜΕΤ ΕΠΕ | 7ο χλμ Θεσσαλονίκης-Αθήνας 57009, Καλοχώρι | 231 0790401 |
| Romanos Zissimatos |  | 21 02814692 |
| Αλουμίνιο Τέχνη |  | 21 03426466 |
| Metal Schimatou |  | 2262 058212 |
| Φραγκούλη Μαρία |  | 21 04824728 - 04829896 |

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ

| ΕΠΩΝΥΜΟ | Δ/ΝΣΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
| --- | --- | --- |
| Ελληνικός Υαλουργικός Σύνδεσμος, Γιούλα Α.Ε., Κ. Τσαούσογλου | Ορυζομύλων 5, Αιγάλεω | 21 05613600 |

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

| ΕΠΩΝΥΜΟ | Δ/ΝΣΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
| --- | --- | --- |
| Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών | Λεωφόρος Κηφισίας 58 | 21 06829382 - 06624011 |

Έχει δημιουργήσει το Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου (ΚΑΝΑΛ) στο Μαρούσι Αττικής. Το Κέντρο υποδέχεται και αγοράζει μεταχειρισμένα αλουμινένια κουτιά μπίρας και αναψυκτικών, και λειτουργεί σαν χώρος επικοινωνίας όπου ενδιαφερόμενοι οργανισμοί, σχολεία, επιχειρήσεις και ιδιώτες μπορούν να ενημερώνονται για τη διαδικασία της ανακύκλωσης ώστε να συμμετέχουν σε αυτήν ενεργά και αποδοτικά. Περισσότερες πληροφορίες στο www.canal.gr