ΟΔΗΓΙΕΣ για την ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ της ΑΣΚΗΣΗΣ Π3

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ

Στο αρχείο ανέμου που επεξεργαστήκαμε κατά την διάρκεια του εργαστηρίου να κάνετε τα ακόλουθα:

Χωρίστε το δείγμα σας σε δύο περιόδους, πρωινή και βραδινή ως εξής: Πρωινή ώρες 8πμ ως 7μμ, Βραδινή ώρες 8μμ-7πμ. Για κάθε ομάδα μετρήσεων να γίνουν τα επόμενα (όπως στο Εργαστήριο) και να συγκριθούν μεταξύ τους τα αποτελέσματα:

1.Υπολογίστε για την ταχύτητα του ανέμου τις παραμέτρους: μέση τιμή, μέγιστη τιμή, ελάχιστη τιμή, διασπορά και διάμεσο.

Δημιουργείστε κοινό πίνακα ανάλογο του Πίνακα 5 του φυλλαδίου σας από όλα τα χρόνια για τις δύο περιόδους.

Με τις ίδιες τάξεις διαστημάτων (bins) που χρησιμοποιήσαμε στο εργαστήριο, να υπολογίσετε τις απόλυτες και  σχετικές συχνότητες εμφάνισης με την συνάρτηση FREQUENCY, για κάθε περίοδο:

α) της ταχύτητας του ανέμου

β) της διεύθυνσης του ανέμου

Δημιουργείστε του σχετικούς πίνακες αποτελεσμάτων

Κατασκευάσετε ιστογράμματα κατανομής των σχετικών συχνοτήτων ταχύτητας ανέμου.

Κατασκευάστε το πολικό διάγραμμα κατανομής σχετικών συχνοτήτων διεύθυνσης του ανέμου (radar-αραχνοειδές του excel).

Σχολιάστε αυτά που προέκυψαν

Άσκηση (Φαινόμενος άνεμος)

Ένα πλοίο τη χρονική στιγμή 0 βρίσκεται στο σημείο (0,0) και κινείται προς τα ΒΔ με ταχύτητα 8m/s ενώ καταγράφει στο ανεμόμετρό του άνεμο Β με ταχύτητα 12m/s.

Αυτό διαρκεί για 1 ώρα και μετά το πλοίο στρέφεται ΝΔ με την ίδια ταχύτητα.

Να βρείτε:

α) τον πραγματικό άνεμο (που δεν μεταβάλλεται) και τον φαινόμενο άνεμο μετά τη στροφή του πλοίου. (Διεύθυνση και ταχύτητα).

β) Μία ώρα μετά τη στροφή την απόσταση του πλοίου από το μόριο του αέρα που τη χρονική στιγμή 0 βρισκόταν στο ίδιο σημείο.

(Σχήμα απαραίτητο Υπολογίστε αριθμητικά και γραφικά αν θέλετε)